制动器试验台技术要求

1. 设备的适用环境条件

1）环境温度：0-40°C；

2）环境相对湿度：20%-90%；

3）电源要求：三相四线制 AC380V±10% 50HZ（用于设备电机），单相交流电源220V 50HZ（用于电脑）；

4）压缩空气：0.7MPa；

5）冷却水：水压>0.2MPa,水温<32℃

6）室内尺寸：长x宽x高=5.2mx4.4mx3.1m。

2. 试验台架功能

摩托车制动系统及制动器性能试验台可实现各种型号摩托车、电动摩托车整车制动系统性能鉴定、评估试验以及摩托车制动器总成或制动部件的制动性能试验，其满足以下台架性能试验标准中规定的所有制动性能试验项目的要求：

1) QC/T 654-2005 摩托车制动器台架试验方法

2) QC/T 655-2005 摩托车制动器技术条件

3) GB/T 5378-2008 摩托车和轻便摩托车道路试验总则

其他要求：

1) 可实现整车制动系统性能鉴定、评估试验；同时，可实现制动器总成或制动部件的制动性能试验。

2) 采用主辅双轴、双惯量轮盘及双制动驱动的框架形式，整车制动系统试验模式下，主辅双轴分别驱动前后制动器；制动器总成或制动部件模式下，主轴驱动被试制动器。

3) 制动器总成或制动部件试验模式下采用电模拟机械惯量技术或纯机械惯量方式，整车制动系统试验模式下，采用纯机械惯量方式。既使试验台架具备国际性能试验台架技术的先进水平，又兼顾整车制动系统试验的特殊需求。

4) 通过不同的试验工装，可以连接不同规格尺寸的被试件（碟刹、鼓刹）进行多种类型的试验。

5) 试验台架可由试验测控软件综合控制，针对整车制动系统、制动器总成或制动部件试验等不同试验模式，可进行手动以及全自动试验流程控制，为用户提供一个拥有全自动无人值守模式、人工模式的试验平台。

6) 整车制动系统、制动器总成或制动部件试验等不同试验模式的试验参数、试验流程可由用户编程设定。

ABS/CBS功能：

1）ABS:制动系统中的ABS，试验台可提供工作电源及控制信号，在其接口及控制协议已知的前提下，试验台测控系统可提供ABS的试验控制功能。

2）CBS：要求可以同时安装前后制动器总成，并可实现联动制动和分别制动。

3.被试制动器的摩托车参数

1）裸车质量范围：85～274kg；

2）前轮轴重范围：35～125kg；

3）后轴轴重范围：50～149kg；

4）最高设计车速：≥180km/h；

5）车轮直径：10～21吋；

6）载重：2个标准人体重 150kg；

7）轴距范围：1000～1600mm。

4. 系统的主要测量参数

| 序号 | 名称 | 范围 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主、辅轴转速控制（rpm） | 15～2000 | ≤100rpm：±1rpm；＞100rpm：±1% FS |
| 2 | 主、辅轴转速测量（rpm） | 15～2000 | ±0.5% FS |
| 3 | 主、辅轴最大试验惯量（ kgm²） | 30 | ±5% FS |
| 4 | 主、辅轴机械惯量级差（ kgm²） | 0.1 | ±5% FS |
| 5 | 制动扭矩测量（Nm） | 0～1000 | ±1%FS |
| 6 | 制动扭矩控制（Nm） | 0～1000 | ±2%FS |
| 7 | 制动压力调节范围（MPa） | 0.1～12 | ±1%FS |
| 8 | 制动压力测量范围（MPa） | 0.1～15 | ±0.5%FS |
| 9 | 制动拉线力控制（N） | 0～500 | ±1%FS |
| 10 | 制动拉线力测量（N） | 0～500 | ±0.5%FS |
| 11 | 制动拉线位移测量（mm） | 0～150 | ±0.5%FS |
| 12 | 制动手柄力控制（N） | 0～500 | ±1%FS |
| 13 | 制动手柄力测量（N） | 0～500 | ±0.5%FS |
| 14 | 制动手柄位移测量（mm） | 0～50 | ±0.5%FS |
| 15 | 制动踏板力控制（N） | 0～500 | ±1%FS |
| 16 | 制动踏板力测量（N） | 0～800 | ±0.5%FS |
| 17 | 制动踏板位移测量（mm） | 0～120 | ±0.5%FS |
| 18 | 制动温度测量（℃） | 0～1000 | ±3℃ |
| 19 | 冷却风速控制（m/s） | 1～10 | ±1 m/s |
| 20 | 冷却风速测量（m/s） | 1～20 | ±5% FS |
| 21 | 水流量测量（L/min） | 0～1 | ±1%FS |