招标内容及技术质量要求

1适用机型

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单机节拍 | 40秒（班产量600台） |  |
| 2 | 检测机型 | 2V78F-2、192F、C168F、C173F、KP460、2V90等10KW至35KW机型 |  |
| 3 | 生产时间 | 440min/班（约7.3小时、约26400秒）. 22天/月 |  |
| 4 | 生产班次 | 1班/天 |  |
| 5 | 开动率 | 98% |  |
| 6 | 单机节拍 | 40秒（班产量600台） |  |
| 7 | 最大产品重量 | 95KG |  |
| 8 | 技术范围 | 磨合区 |  |

2参数部分

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 具体内容及范围描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定转速 | 3000~3600rpm | 额定功率在10KW至35KW机型范围内。 |  |
| 2 | 最高转速 | 6000rpm |  |  |
| 3 | 测功机额定功率 | 37KW |  |  |
| 4 | 测功机额定扭矩 | 117.8N.m |  |  |
| 5 | 测功机升降调节行程 | 50mm |  |  |
| 6 | 测功机对接动作行程 | 200mm |  |  |
| 7 | 测功机对接终了位置调整范围 | 100mm |  |  |
| 8 | 平板厚度 | 65mm |  |  |

3功能部分

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 具体内容及范围描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加载器 | 交流电机 | 要求具有反拖功能 |  |
| 2 | 能量回收 | 电阻式回收 | 电阻发热式回收 |  |
| 3 | 自动对接功能 | 自动 | 输送、夹紧定位、输出轴自动对接等等实现自动对接 |  |
| 4 | 测功机中心高手动调节功能 | 手动可调 | 因机型多，测功机安装在对接滑台上，滑台具有对接行程和可调行程，采用直线导轨导向。 |  |
| 5 | 扫码功能 | 配备扫码枪 | 要求软件与扫码枪联动 |  |

4软件部分

| 序号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 登录鉴权 |  |
| 2 | 信息录入（键盘输入、触屏输入、扫描输入） |  |
| 3 | 实时数据显示 |  |
| 4 | 实时曲线显示 |  |
| 5 | 实时状态显示 |  |
| 6 | 记录条目显示 |  |
| 7 | 故障信息显示 |  |
| 8 | 数据上传、下载功能 |  |
| 9 | 设置、标定等功能 |  |

5主要部件

| 序号 | 名称 | 型号规格等描述 | 品牌 材质等描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频电机 | 37KW/2级(35KW-45KW内) | 国产优质或以上 |  |
| 2 | 变频器 | 37KW 进口(35KW-45KW内) | ABB或同档次其他品牌 |  |
| 3 | PLC |  | 台达或同档次其他品牌 |  |
| 4 | 低压电器 |  | 施耐德 |  |
| 5 | 气缸 |  | 亚德客 |  |
| 6 | 电磁阀 |  | 亚德客 |  |
| 7 | 三联件 |  | 亚德客 |  |
| 8 | 轴承 |  | SKF/NSK |  |
| 9 | 触摸计算机 |  | 研华/研祥 |  |
| 10 | 触摸显示器 | 17吋 | 国产 |  |
| 11 | 联轴器 | 每个机型配备两套 | 非标 |  |
| 12 | 扫码枪 |  | 不做要求 |  |

6设备其他参数及工艺能力

6.1、电源3相380V±10%，50Hz，容量40kW；

6.2、气源压力0.5-0.6MPa；

6.3、厂房环境：温度：-5～+45℃，湿度：0～90%RH

7  工期：预付款到账后90天内