| 预案编号 | 500104-2020-013-L |
| --- | --- |
| 预案版本号 | LFMTJD预-01-2020 |
| 预案类型 | A/O |

力帆实业（集团）股份有限公司

摩托车生产基地

突发环境事件应急预案

编制：力帆实业（集团）股份有限公司

审核：力帆实业（集团）股份有限公司

批准：力帆实业（集团）股份有限公司

实施日期：2020年9月1日

发布时间：2020年09月1日

力帆实业（集团）股份有限公司                          编制

编写人员：

审核人：

审批人：

校  对：

（责任人签名）

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	1

1.4工作原则	2

1.5 事故分级	3

2企业基本信息	5

2.1企业简介	5

2.2周边自然概况	12

3环境污染风险源情况和环境风险评价	17

3.1工艺简介	17

3.2公司三废产生及排放处置情况	24

3.3环境风险源识别	25

3.4重大危险源识别	27

3.5现有风险防范措施	34

4组织机构及职责	37

4.1组织体系	37

4.2 指挥机构组成及职责	37

5预防与预警	44

5.1预警行为	44

5.2报警、通讯联络方式	44

5.3信息报告与通报	47

6应急响应与措施	49

6.1 事故的运行和管理	49

6.2 事故的分级	49

6.3 分级响应程序	50

6.4 抢险、救援及控制措施	51

6.5 一源一案	53

7应急监测	60

7.1 应急监测	60

7.2应急监测详细计划	62

8应急终止	62

8.1应急终止条件	62

8.2应急终止的程序	62

8.3应急终止后的行动	62

9后期处置	63

9.1 事故现场的保护措施	63

9.2 事故现场洗消工作的负责人和专业队伍	63

9.3 保险	63

9.4 经验教训总结及改进建议	63

9.5 善后处置	63

10宣传、培训与演练	64

10.1培训	64

10.2演练	64

11奖励与责任追究	65

11.1奖励	65

11.2责任追究	65

12应急保障	66

12.1资金保障	66

12.2应急物资装备保障	66

12.3通信保障	67

12.4应急指挥中心	67

12.5应急电源、照明	69

12.6外部救援	69

13预案的评审、发布、更新	71

14预案实施和生效时间	73

15 附图、附件	74

- 1总则

- 1.1编制目的

为提高应急管理水平，有效预防、及时控制和消除重大环境污染事件造成的危害，建立健全环境污染事故应急机制，提高对涉及公共场所危机的突发环境污染事件的处置能力，保障公众的生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。以确保公司在污染事故发生后，能及时有效地实施应急救援，最大限度地阻止和控制污染向周围环境进一步扩散，最大可能避免对公共环境造成的污染。根据力帆实业（集团）股份有限公司摩托车生产基地的实际情况，特编制《力帆实业（集团）股份有限公司摩托车生产基地突发环境事件应急预案》。

- 1.2编制依据

1.2.1法律法规、规章、指导性文件

[1]《中华人民共和国环境保护法》(主席令第九号)，2015年1月1日；

[2]《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第六十九号)，2007年11月1日；

[3]《危险化学品安全管理条例》，(国务院令第591号)（2013年修正本）；

[4]《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发【2011】35号）；

[5]《突发事件应急预案管理办法》（环境保护部令第34号）；

[6]《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

[7]《重庆市环境保护管理条例》（重庆市人大常委会公告【2017〕11号）；

[8] 《危险化学品重大危险源监督管理办法》（安监总局【2012】40号）；

[9] 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）；

[10] 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发【2015】4号；

[11]《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环保部【2016】74号）；

[12] 《推进突发事件风险管理工作实施方案》（渝环【2015】262号）；

[13]《关于加强企业突发环境事件风险评估报告的通知》（渝环【2014】121号）；

[14]《关于深入开展重点突发环境事件风险企业和工业园区信息登记及深化突发环境事件应急预案管理工作的通知》（渝环办【2017】130号）；

[15]《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

1.2.2 标准、技术规范

[1]《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

[2]《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

[3]《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

[4]《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

[5]《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（Q/SY1310-2010）；

[6]《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

[7]《重点环境管理危险化学品名录》（环办【2014】33号）；

[8]《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）；

[9]《化学品分类和标签规范》（GB30000-2013）；

[10]《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

[11]《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

[12]《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

[13]《储罐区防火提设计规范》（GB50351-2005）；

[14]《建筑设计防火规范》（GB5006-2014）。

1.2.3 其他文件

[1]《力帆实业（集团）股份有限公司摩托车生产突发环境事件风险评估报告》（2020年9月，重庆翰原环境工程有限责任公司）；

[2]力帆实业（集团）股份有限公司提供的其他资料。

- 1.3适用范围

本预案适用于力帆实业（集团）股份有限公司摩托车生产基地区域内发生的突发性环境污染事件的应急处理和处置，当公司发生突发性重大环境污染事故（危化品泄露、火灾燃爆、废水泄露）时，应按照本应急预案执行。

- 1.4工作原则

1.4.1 坚持以人为本，预防为主

加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

1.4.2 坚持统一领导，分类管理，分级响应

接受环保行政主管部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域的有机组成部分。加强各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

1.4.3 坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源

积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物质准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，在应急时快速有效。

## 1.5  应急预案体系

本预案在《重庆市北碚区突发环境事件应急预案》的框架范围内制定，与本预案相关的企业内部其他应急预案：《安全生产事故应急救援预案》相互协调、相互衔接。关系图如下：

参照标准

相互协调

相互衔接

重庆市北碚区突发环境事件应急预案

企业突发环境事件应急预案

安全生产应急事故救援预案

图 1.1应急预案体系

- 1.6 事故分级

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件(Ⅰ级)、重大环境事件(Ⅱ级)、较大环境事件(Ⅲ级)和一般环境事件(Ⅳ级)四级。

l.6.1 特别重大环境事件(Ⅰ级)

凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件：

(1) 发生30人以上死亡，或中毒(重伤)100人以上；

(2) 因环境事件需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失1000万元以上；

(3) 区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；

(4) 因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响；

(5) 利用放射性物质进行人为破坏事件，或1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果；

(6) 因环境污染造成重要城市主要水源地取水中断的污染事故；

(7) 因危险化学品(含剧毒品)生产和贮运中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故。

1.6.2 重大环境事件(Ⅱ级)

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：

(1) 发生10人以上、30人以下死亡，或中毒(重伤)50人以上、100人以下；

(2) 区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染；

(3) 因环境污染使当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下的；

(4) 1、2类放射源丢失、被盗或失控；

(5) 因环境污染造成重要河流、湖泊、水库及沿海水域大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事件。

1.6.3 较大环境事件(Ⅲ级)

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

(1) 发生3人以上、10人以下死亡，或中毒(重伤)50人以下；

(2) 因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响；

(3) 3类放射源丢失、被盗或失控。

l.6.4 一般环境事件(Ⅳ级)

凡符合下列情形之一的，为一般环境事件：

(1) 发生3人以下死亡；

(2) 因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响的；

(3) 4、5类放射源丢失、被盗或失控。

根据力帆实业（集团）摩托车生产基地的地理位置及现场情况，综合可能发生事故的严重性和紧急程度，确定力帆实业（集团）摩托车生产基地可能发生的突发环境事件最高等级为Ⅲ级。

- 2企业基本信息

- 2.1企业简介

2.1.1力帆实业（集团）基本情况

力帆实业（集团）股份有限公司（简称：力帆集团）成立于1992年，历经10多年的艰苦奋斗，已迅速发展成为摩托车、汽车生产及出口的大型私营企业。1998年力帆集团取得自营进出口权，2003年力帆集团开发的摩托车、发动机等产品通过欧盟e-mark认证，标志着力帆产品可以自由进入欧州18个国家。2009年3月财政部会同国家发改委等七部门联合出台《汽车摩托车下乡实施方案》和出口市场的增长，力帆集团针对目前竞争激烈的市场和集团发展的长远规划，围绕着不断增强企业核心竞争力，拓展国内外两大市场，把摩托车产业做大做强的重大发展战略措施，建立全新的摩托车及发动机生产基地，是力帆集团一系列改革措施的重要组成部分。

本基地共有子项目14个，分2期建设，一期总建筑面积112611.30m2，主要包括摩托车厂房、发动机厂房、机修间、食堂、倒班楼及相应的公用动力站房。二期主要建设检测中心、汽车研发大楼、摩托车研发大楼、以及地下车库和公厕垃圾站。本基地年产摩托车100万辆，摩托车发动机300万台，为重庆市及北碚区的社会稳定和经济发展做出了突出贡献。

摩托车生产基地地理位置见附图1；项目建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，详见项目总平面布置示意图（附图）企业基本信息详见表2.1－1。

表2.1-1 企业基本信息一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 | 力帆实业（集团）股份有限公司摩托车生产基地 |
| 2 | 组织机构代码 | 915000006220209463 |
| 3 | 企业性质 | 股份有限公司 |
| 4 | 法定代表人 | 牟刚 |
| 5 | 单位所在地 | 重庆两江新区金山大道黄环北路2号 |
| 6 | 生产经营场地 | 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号 |
| 7 | 中心经纬度 | 29.7382N，106.4632W |
| 7 | 所属行业类别 | 摩托车整车制造业 |
| 8 | 建厂时间 | 1992年 |
| 9 | 主要原辅材料 | 润滑剂、清洗剂、机油等、油类物质、汽油、涂料、磷化剂、脱脂剂 |
| 10 | 经营范围 | 生产销售：乘用车类、摩托车类、机械行业类及其他4个类别的研发、生产及销售。 |
| 11 | 主要产品 | 摩托车，摩托车发动机 |
| 12 | 联系人 | 杜世正 |
| 13 | 联系方式 | 13883838780 |
| 14 | 生产规模 | 摩托车100万辆，摩托车发动机300万台 |
| 15 | 厂区面积 | 251334.6mtf |
| 16 | 从事人数 | 2203人 |
| 17 | 历史事故 | 无 |
| 18 | 涉及到的危险化学品名称 | 润滑剂、清洗剂、机油等、油类物质、汽油、涂料、磷化剂、脱脂剂 |

2.1.2力帆实业（集团）摩托车生产基地总平面布置

整个厂区主要由2栋主厂房、3栋办公及研究中心、1栋食堂、4栋倒班楼和一些小辅房构成。

厂区主要有摩托车厂房、发动机厂房、机修间、食堂、倒班楼及相应的公用动力站房、检测中心、汽车研发大楼、摩托车研发大楼、以及地下车库和公厕垃圾站。

具体情况：在最北面布置1栋摩托车厂房，南北向布置，整个摩托车厂房长约312.1m（轴线)，宽约144m（轴线)，总建筑面积为52436.1m2。在摩托车厂房东南面布置了1栋发动机厂房，东西向布置。整个发动机厂房长约169.5m（轴线)，宽约150m（轴线)，总建筑面积为30212.5 m2。在发动机厂房南面为生活区，主要布置了1栋食堂和4栋倒班楼，其中食堂为2层，总建筑面积为3748.6 m2；倒班楼为6层，共4栋，总建筑面积为25057.6 m2。在厂区西北面布置有油化库、试车场，在西南角布置有污水处理、水泵房、公厕垃圾站等，它们共同完善厂区的配套功能。

根据场地情况和周围环境，还布置了3栋研究中心、1栋摩托车高科技研究大楼以及地下车库。大楼共12层，建筑高度49.20m,二类高层建筑，大楼主要立面朝向城市主干道，前部留出62×81米的企业文化广场；大楼后部布置了5层裙房，其功能为摩托车研究院，与大楼比邻修建，平面功能互不干扰；左右分别布置了多层的技术中心和汽车研究院，相互之间通过开敞连廊连接。

建筑物之间间距均满足防火及相关规范，厂区主入口道路宽度为24m，厂区主要道路为12m宽，四周环形道路为8m宽，生活区局部道路为4m，卸货区宽度为29—36m，道路转弯半径12—15m，办公楼与技术中心和汽车研究院间距均为11m(>9m), 符合生产工艺和消防要求；

总体布置满足工艺、地形、地质、日照、通风、消防、交通、节能及环境保护等要求，体现了安全、适用、经济、美观、先进、发展和灵活的设计理念。厂区人流、物流的组织分流明确，办公区、生产区均设置有独立的出入口与城市道路相连。

2.1.3 主要生产设备

主要生产设备情况见表2.1-2。

表2.1－2   主要生产设备

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量(台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 发动机厂房 |  |  |
| 1 | 发动机板链装配线（L1=18m,L2=42m） | 2条 | 每条线含6个发动机试验台 |
| 2 | 发动机柔性装配线 | 6条 | 每条线含6个发动机试验台 |
| 3 | 发动机包装线 | 8条 |  |
| 4 | 零部件输送悬链 | 2条 |  |
| 5 | 发动机输送悬链 | 2条 |  |
| 6 | 清洗机 | 8 |  |
| 7 | 加油系统 | 1套 |  |
| 8 | 抽油机 | 6 |  |
| 9 | 机油过滤系统 | 1 |  |
| 10 | 发动机试验台 | 16 |  |
| 二 | 摩托车厂房 |  |  |
| 1 | 摩托车总装线（柔性线） | 5条 |  |
| 2 | 摩托车总装线（板式线）L=53m | 1条 |  |
| 3 | 全自动摩托车检测线 | 1条 |  |
| 4 | 摩托车包装线 | 6条 |  |
| 5 | 垂直升降机 | 6 |  |
| 6 | 液压升降台 | 10 |  |
| 三 | 技术中心 |  |  |
| 1 | 零部件试验设备 | 1 |  |
| 2 | 摩托车自动性能测试系统 | 1 |  |
| 3 | 驻车侧倾综合试验台 | 1 |  |
| 4 | 摩托车性能底盘测功机 | 5 |  |
| 5 | 尾气排放检测系统 | 2 |  |
| 6 | 空滤器试验台 | 1 |  |
| 7 | 发动机试验台 | 15 | 可同时进行15台发动机测功试验 |
| 8 | 坐式摩托车自动无级变速装置测试系统 | 1 |  |
| 9 | 摩托车制动器试验台 | 1 |  |
| 10 | 气道试验室 | 1 |  |
| 11 | 噪声振动测试 | 1 |  |
| 12 | 电器高低温试验箱 | 1 |  |
| 四 | 摩托车研发大楼（试制中心） |  |  |
| 1 | 车床 | 2 | 用于加工简单回转体、异形零件孔。 |
| 2 | 台钻 | 1 | 加工非回转体零件较小的孔； |
| 3 | 摇臂钻 | 1 | 加工大型零件上的孔，主要是制作工装时用。 |
| 4 | 磁力钻 | 1 | 加工大型零件上的孔。 |
| 5 | 带锯床 | 1 | 下料用。 |
| 6 | 锯管机 | 1 | 下空心管料，可成角度下料； |
| 7 | 铣床 | 1 | 加工平面类零件。 |
| 8 | 弯管机 | 2 | 多轴单层：弯较大直径管子。 |
| 9 | 缩管机 | 1 | 加工需要缩口、扩口的管件。 |
| 10 | 切弧机 | 1 | 加工与圆管（或异形管）相配合的焊接圆弧（代替铣床）切口 |
| 11 | 加工中心 | 1 | 主要用于塑件快速成型。 |
| 12 | 液压机 | 1 | 用于各种可塑性材料的压制工艺。 |
| 13 | 线切割 | 1 | 代替模具制作样件、料片，剖断零件 |
| 14 | 等离子切割机 | 1 | 代替模具落料、修边，板料开零。 |
| 15 | 砂轮机 | 2 | 磨削切削刀具、零件打磨 |
| 五 | 摩托车研发大楼（理化实验室） |  |  |
| 1 | 高温老化试验箱 | 2 |  |
| 2 | 低温试验箱 | 1 |  |
| 3 | 耐臭氧试验设备 | 1 |  |
| 4 | 盐雾试验机 | 7 |  |
| 5 | 氙灯耐候试验机 | 2 |  |
| 6 | 抽风厨 | 2 |  |
| 7 | 光谱分析仪 | 1 |  |
| 8 | 碳硫分析仪 | 2 |  |
| 9 | 机油泵试验台 | 1 |  |
| 10 | 离合器试验台 | 2 |  |
| 11 | 20T拉力试验机 | 1 |  |
| 12 | 摩擦试验机 | 1 |  |
| 13 | 振动试验台 | 1 |  |
| 14 | 金相切割机 | 4 |  |
| 15 | 抛光机 | 4 |  |
| 16 | 预磨机 | 4 |  |
| 六 | 汽车研发大楼 |  |  |
| 1 | 底盘测功机 | 2 |  |
| 2 | 排放分析系统 | 1 |  |
| 3 | 排放环境仓 | 1 |  |
| 4 | 盐雾试验箱 | 1 |  |
| 5 | 高低温环境舱 | 1 |  |
| 6 | 整车半消室测试分析设备 | 1 |  |
| 7 | 模态分析仪 | 1 |  |
| 8 | 汽车雨刮、洗涤器测试机 | 1 |  |
| 七 | 各类站房 |  |  |
| 1 | 水冷螺杆式空压机 | 4 | 3用1备 |
| 2 | 水冷冷冻式干燥机 | 3 |  |
| 3 | 微热再生吸附式压缩空气干燥机 | 1 |  |
| 4 | 冷却塔KST-M-50 N=1.5 | 2 | 1用1备 |
| 5 | CY/M1Q-S-30型卧式汽油罐（V=30m3） | 2 |  |

2.1.4 原辅材料耗量及配套零部件

1、原辅材料消耗量

主要原辅材料消耗情况，见表2.1－3。

表2.1－3   主要原辅材料消耗量一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 | 长期储存量 | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产厂房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 润滑剂 | t | 9 | 1 | 桶装 |  |
| 2 | 清洗剂 | t | 5 | 0.5 | 桶装 | 缸体等清洗 |
| 3 | 擦料 | t | 8.7 | 1 | 桶装 |  |
| 4 | 机械油 | t | 12 | 1 | 桶装 |  |
| 5 | 黄 油 | t | 1.2 | 0.3 | 桶装 |  |
| 6 | 机油 | t | 350 | 50 | 桶装 |  |
| 7 | 汽油 | t | 1500 | 60 | 罐装 |  |
| 8 | 磷化剂 | t | 9 | 1 | 桶装 |  |
| 9 | 脱脂剂 | t | 12 | 1 | 桶装 |  |
| 10 | 表调剂 | t | 3 | 0.5 | 袋装 |  |
| 11 | 电泳涂料 | t | 42 | 4 | 桶装 |  |
| 12 | 粉末涂料 | t | 6 | 1 | 桶装 |  |
| 二 | 试制中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢板 | t | 0.5 | 0.5 | / |  |
| 2 | 钢管 | t | 5 | 5 | / |  |
| 3 | 圆钢 | t | 4 | 4 | / |  |
| 4 | ABS块 | t | 0.5 | 0.5 | 袋装 |  |
| 5 | 冷却液 | t | 0.01 | 0.01 | 桶装 |  |
| 三 | 理化实验室 |  |  | 500 |  |  |
| 1 | 浓硝酸 | ml | 5600 | 100 | 瓶装 |  |
| 2 | 浓硫酸 | ml | 1000 | 100 | 瓶装 |  |
| 3 | 浓盐酸 | ml | 15000 | 50 | 瓶装 |  |
| 4 | 高氯酸 | ml | 500 | 50 | 瓶装 |  |
| 5 | 过氧化氢（30%） | ml | 1500 | 100 | 瓶装 |  |
| 6 | 氢氧化钠 | g | 1000 | 100 | 瓶装 |  |
| 7 | 乙二醇 | ml | 2000 | 50 | 瓶装 |  |
| 8 | 二氧化锰 | g | 500 | 100 | 瓶装 |  |
| 9 | NaCl、CuCl2、CH3COOH、NaHCO3溶液 | l | 1000 | 500 | 瓶装 | 盐雾 |
| 四 | 汽车研究院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 汽油 | t | 0.675 | / | 依托基地油罐 | 汽车性能测试 |
| 2 | 钢板 | t | 0.5 | 0.5 | / |  |
| 3 | 钢管 | t | 5 | 5 | / |  |
| 4 | 圆钢 | t | 4 | 4 | / |  |
| 5 | ABS块 | t | 0.5 | 0.5 | 袋装 |  |
| 6 | 冷却液 | t | 0.01 | 0.01 | 桶装 |  |

2、主要零配套部件

主要零配套部件情况，见表2.1－4、2.1－5。

表2.1-4   摩托车主要零配套部件的用量、来源表

| 序号 | 主要配套零部件 名称及规格型号 | 年需要量 |  | 主要供应单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 车架 | 万套 | 100 | 重庆续鑫工贸有限公司 重庆神峰长劲车架有限公司 |
| 2 | 油箱 | 万套 | 100 | 重庆民安汽车配件有限公司 |
| 3 | 轮毂 | 万套 | 100 | 重庆即力制造有限公司 |
| 4 | 覆盖件 | 万套 | 100 | 重庆旺兴实业有限公司 |
| 5 | 减震器 | 万套 | 100 | 重庆长安减震器有限公司 |
| 6 | 制动器 | 万套 | 100 | 重庆银角制动器有限公司 |
| 7 | 方向柱 | 万套 | 100 | 重庆智森摩托车方向柱有限公司 |
| 8 | 碟刹 | 万套 | 100 | 浙江省玉环凯凌集团有限公司 |
| 9 | 仪表 | 万套 | 100 | 重庆南山仪表有限公司 |
| 10 | 轮胎 | 万套 | 100 | 四川远星橡胶有限责任公司 |

表2.1－5   发动机主要零配套部件的用量、来源表

| 序号 | 主要配套零部件 名称及规格型号 | 年需要量 |  | 主要供应单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 箱盖 | 万套 | 300 | 重庆渝北区星火机械厂 重庆德洲摩托车零件制造有限公司 |
| 2 | 电器 | 万套 | 300 | 重庆三木华瑞机电有限公司 |
| 3 | 曲柄连杆总成 | 万套 | 300 | 重庆嘉华摩托车曲轴工业有限公司 重庆市沙坪坝区森华机械有限责任公司 |
| 4 | 起动轴 | 万套 | 300 | 重庆志盛机电有限公司 |
| 5 | 磁电机、启动电机 | 万套 | 300 | 重庆吉力芸峰实业（集团）有限公司 重庆迈兴机电有限责任公司 |
| 6 | 化油器 | 万套 | 300 | 重庆春风摩托车销售有限公司 |
| 7 | 主付轴 | 万套 | 300 | 重庆市蓝黛实业有限公司 重庆秋田齿轮有限责任公司 |
| 8 | 离合器 | 万套 | 300 | 重庆万坤摩托车配件有限公司 |
| 9 | 缸体 | 万套 | 300 | 江门斯贝大长江缸套科技有限公司 - 重庆蟠龙压铸有限公司 - 重庆五湖机械制造有限公司 |
| 10 | 缸盖 | 万套 | 300 | 重庆市志成机械厂 - 重庆隆创动力有限公司- 重庆德洲摩托车零件制造有限公司 |
| 11 | 左右曲轴箱体 | 万套 | 300 | 重庆渝江压铸有限公司 重庆牧田摩托车配件有限公司 重庆勇钢电子机械有限责任公司 |
| 12 | 左右曲轴箱盖 | 万套 | 300 |  |

- 2.2周边自然概况

2.2.1地理位置

北碚区是重庆市主城区之一，地处四川盆地平行岭谷地，位于重庆市区西北郊缙云山下，嘉陵江畔，地理坐标介于东经106°18′14″—106度56′53″，北纬29°39′10″—10°3′53″，全区幅员面积755平方公里。东接渝北区，南邻沙坪坝区，西界璧山县，北邻合川区。

本基地位于重庆市北碚区蔡家组团——同兴工业园区，距江北国际机场15公里、重庆北站18公里、寸滩港22公里。境内有一条黄金水道（嘉陵江蔡家组团段将建设1个1000多吨多用途泊位和1个2000吨级散货泊位）、二条轻轨线（6号线、6号支线）、三条铁路（遂渝线，湘渝线，全国铁路3号线）、四条陆上快速通道（渝合高速、110省道、重庆中环快速干道、重庆市绕城高速）经过该地区，拥有重庆市水、陆、空立体交通网络集聚优势。本基地地理位置见附图1。

2.2.2 地形、地貌、工程地质、地震烈度

北碚属西南坳褶带，华蓥山隔挡式复背斜帚状弧形构造区重庆弧一部分。牛鼻峡、温汤峡、观音峡三个背斜与转龙、歇马、静观三个向斜，自东南向西南相间平行排列，嘉陵江从西北向东南横流而过。境内由低山槽、山麓裸丘、浅丘和沿江河谷构成，海拔最高1312米，最低175米。

本基地所在区域为丘陵地带，场地原始地貌为北高南低的斜坡，建设过程中已平整，建筑区内地质构造简单，无断裂等不良地质现象。场地周围无危岩、深沟及滑坡，建筑区域地基稳定。根据《中国地震烈度区划图谱(1990)》，重庆市地震基本烈度为VI度，工程按6度设防。

2.2.3 水文特征

北碚地处嘉陵江下游，嘉陵江由北而南纵贯全境，区域内除嘉陵江外,还有黑水滩河、后河、璧北河、梁滩河、马鞍溪、明家溪、车盘溪、底洞沟、马桑溪、山王沟等大小河流20余条，水资源非常丰富。全区水资源总量为42676.55万立方米，地表水资源总量为41510.86万立方米，地下水资源总量为 2061.25万立方米，蓄水总量为3435万立方米，多年平均过境水量为657.7亿立方米。最高洪水位214米，最低枯水位176.61米。

本基地生活污水通过厂区污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级标准后排入园区污水管网，本基地的最终纳污水体为嘉陵江。

2.2.4气候气象

北碚区属于典型的亚热带季风湿润气候，热量丰富，夏热冬暖，春长秋短，四季分明，光雨热同季，有春早、夏热、秋短、冬吃的特征。年最高气温39℃，最低气温1℃，年平均气温18℃，雨量充沛，无霜期长达359天，日照充足，全年日照时间长，无低温冻寒，时有洪灾、阴雨，伏旱发生率达93%，历年一般洪水位是195米，9月分后多雨寡日照月份较多。

主要气象资料为：

年均气温：18.4℃                   平均降雨量：1173.6mm

最热月平均相对湿度：75%           最冷月平均相对湿度：82%

全年主导风向：N

冬季平均风速：1.2 m/s               夏季平均风速：1.4 m/s

冬季平均气压：991.2 hPa             夏季平均气压：973.2 hPa

2.2.5 生态环境概况

北碚区境内森林覆盖率达32.5%，城市建成区绿化覆盖率达到43.98%，城市人均公园绿地达到17.8平方米，2006年Ⅱ级以上空气质量天数达316天，位居主城区第一位，拥有国家A级以上景区4个，是重庆主城区中最适合居住的地区，被誉为重庆市的“后花园”。境内自然条件复杂，植被层次丰富，种类繁多。组团（园区）自然山水条件得天独厚，处于重庆市主城上风上水地段，一面靠山、三面环水、要素密集、景观绝佳、环境优美。

本基地所在地为工业园区内，远离文物古迹、风景名胜和自然保护区，植被稀疏，无珍稀动植物分布。

2.3社会环境概况

2.3.1行政区划

北碚区位于重庆市北部，东连渝北区，南邻沙坪坝区，西接璧山县，北接合川区，距重庆市中心城区约24公里。幅员面积755平方公里。辖5个街道，12个镇。2012年末总人口65.04万，常住人口70万，其中城镇人口48.42万。2012年人口出生率8‰，人口死亡率8.4‰；人口自然增长率-0.4‰。城镇化率69%，比上年提高了2个百分点。

2.3.2社会经济

2012年，北碚区生产总值334.76亿元，比上年增长14.2%，居主城第三位。其中，规模以上工业总产值569.93亿元，增长19.1%；规模以上工业增加值169.46亿元，增长18.1%。地方财政收入36.92亿元，增长22.6%；全社会固定资产投资395.81亿元，增长27.5%。社会消费品零售总额121.48亿元，增长17.6%。城乡居民人均收入分别达到24728元和10018元，增长12.6%和13.5%，增幅均居主城第二位。

2.3.3科教文化卫生

2012年，全区有科研机构22个，获专利授权199件，其中实用新型专利84件，占42.2%。有普通高校2所，当年招收本、专科生1.1万人，招收研究生2728人；有普通中专2所，在校学生6663人；普通中学23所，招收学生1.14万人，在校学生3.42万人；小学72所，在校学生3.02万人。启动建设农家书屋61个，为33个农村书屋配送上万册图书。实施电视“村村通”和“电影惠民”工程，解决6444户农民看电视难的问题，为农村放映电影325场次。有限电视用户累计11.12万户。有限电视通村率100%，通社率94.5%，广播电视人口综合覆盖率99.6%。有文化馆（站）13个，博物馆1个，公共图书馆藏书87万册。有卫生机构34个（其中医院15家，卫生机构11家），病床641张。卫生技术人员2460人，增长25.6%，平均每千人有卫生技术人员4人。

2.4同兴工业园区基本情况

重庆同兴工业园区位于重庆市蔡家组团，是重庆市人民政府于2002年12批准成立的首批16个市级特色工业园区之一。园区规划面积20平方公里（首期规划区的5.27平方公里已建成），包括新型工业用地15平方公里、服务于新型工业的综合用地5平方公里。其主导产业为机械制造、电子电器、仪器仪表、输配电装备制造等，着力打造西部一流的机电仪研发、制造产业高地，为重庆市“一圈两翼”、北碚区“一极两区”和蔡家组团“深圳式加快和率先”发展提供强有力的产业支撑。

本基地为摩托车发动机、摩托车整车生产企业，属于机械制造，符合园区定位。根据《重庆市蔡家组团控制性详细规划——土地利用规划》，本基地用地属于园区规划的工业用地，见附图2。

2.5周边环境状况及环境敏感点

2.5.1周边环境环境敏感点

评价范围内无风景名胜区、自然保护区、特殊栖息地保护区及重点文物保护单位、未发现珍稀野生动植物。

环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，张家桥兴怡小区、蔡家镇、同兴工业园区管委会等。

地表水环境：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，嘉陵江水质。

噪声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，张家桥兴怡小区临交通干道的第一排建筑物面向道路一侧的区域执行4a类标准，其余执行2类标准。

固体废物：所排固体废物不造成二次污染。

可能受到本厂区影响而需加以保护的环境敏感点的名称、所在方位和距离见表2.5－1。

表2.5－1 项目周边主要环境敏感点

| 类别 | 序号 | 名称 | 功能 | 位置关系 | 和厂区距离 | 环境保护 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气风险受体 | 2 | 兴怡小区 | 居住小区 | NE | 2200m | 环境空气二类功能区 | 约2000人 |
|  | 3 | 蔡家岗镇陵江村卫生室 | 医院 | NE | 2200 |  | 约500人 |
|  | 4 | 蔡家岗镇计划生育服务站 | 医院 | NE | 2500 |  | 约500人 |
|  | 5 | 蔡家岗镇 | 居民 | NE | 2500 |  | 约1.1万人 |
|  | 6 | 保亿丽景紫园 | 居住小区 | E | 900m |  | 约2500人 |
|  | 7 | 美利溪镇 | 居住小区 | E | 1100m |  | 约1800人 |
|  | 8 | 力帆翡翠都 | 居住小区 | E | 1800m |  | 约3000人 |
|  | 9 | 锦馨苑、碚都佳园 | 在建小区 | E | 1800m |  | / |
|  | 10 | 红鼎高尔夫社区 | 社区 | SE | 1500m |  | 约500人 |
|  | 11 | 重庆市北碚区天成小学 | 学校 | S | 88m |  | 约1000人 |
|  | 12 | 香溪美林 | 居住小区 | S | 450m |  | 约1500人 |
|  | 13 | 山溪谷墅 | 居住小区 | S | 730m |  | 约2000人 |
|  | 14 | 翡翠湖 | 居住小区 | S | 1550m |  | 约2500人 |
|  | 15 | 重庆市轻工业学校 | 学校 | S | 1900m |  | 约1500人 |
|  | 16 | 童家溪镇居民 | 居民 | SW | 120m |  | 约1万人 |
|  | 17 | 童家溪镇敬老院 | 敬老院 | SW | 1800m |  | 约500人 |
|  | 18 | 江山假日小区 | 居住小区 | N | 1300m |  | 约1500人 |
|  | 19 | 三溪口小区 | 居住小区 | N | 1500m |  | 约1200人 |
|  | 20 | 蔡家岗镇三溪口卫生室 | 医院 | N | 2450m |  | 约500人 |
| 水环境风险受体 | 21 | 嘉陵江 | Ⅲ类水域 | SE | 2200m | 地表水Ⅲ类 | / |

注：（1）距离为本厂区建筑红线到各敏感点及保护目标的距离。

2.5.2环境保护目标

为保护环境，不影响周边的正常生产、生活，公司完善了“三废”治理设施，并运作规范，空气、水质达到功能区标准。在保护环境上，我们的目标是确保无人员伤亡，努力做到对周边环境影响最小、区域生态环境免遭污染、公司周围及沿线经济活动不受影响，不影响人民群众生产、生活，突发事件污染物不直接流向嘉陵江。

- 3环境污染风险源情况和环境风险评价

- 3.1工艺简介

力帆实业（集团）股份有限公司摩托车生产基地生产产品为摩托车发动机和摩托车整车。

3.1.1发动机厂房

发动机厂房内的生产主要是摩托车发动机部装、总装、检测、包装的生产工艺，所有的零部件均为外购。发动机具体生产工艺流程，见图3.1。

3.1.2摩托车厂房

摩托车厂房承担摩托车部装、总装、检测、包装的生产工艺，除发动机为自产外，其余零部件均为外购。摩托车厂房具体生产工艺，见图3.2。

3.1.3车架生产厂房

摩托车车架生产厂房主要由焊接车间和涂装车间组成。生产工艺见图3.3和3.4。

3.1.4油库

（1）装罐工艺流程

由专业运输公司用油罐车运至油库卸油区经软管采用重力式卸油到油罐。装罐工艺流程，见图3.5。

（2）供油工艺

油罐中的汽油经管道采用输油泵输送至各车间生产线。供油工艺流程，见图3.6。

（1）发动机厂房生产工艺流程

图3.1   发动机厂总装生产工艺流程及产污环节

（2）摩托车厂房生产工艺流程

图3.2   摩托车总装生产工艺流程及产污环节

（3）摩托车车架厂房生产工艺流程

图3.3   焊接车间生产工艺流程及产污环节

图3.4   涂装车间生产工艺流程及产污环节

图3.4.1   前处理清洗工艺流程及产污环节

图3.4.2   电泳工艺流程及产污环节

（4）油库

① 装罐工艺流程

图3.5  装罐工艺流程

② 供油工艺流程

图3.6  供油工艺流程

3.1.5检测中心

检测中心承担摩托车及摩托车发动机整机及零部件的试验任务。

3.1.6摩托车研究中心

摩托车研究中心主要包括摩托车试制中心和理化实验室。

试制中心主要是在研制新产品过程中使用车床、台钻、锯床、弯管机等设备通过机加工过程试制新产品零部件。

理化实验室是对摩托车原料进行理化性质的检测，包括物理试验室、化学试验室、盐雾试验室和橡胶实验室等。

3.1.7汽车研究中心

汽车研究中心主要对汽车的性能进行试验：包括排放性能试验、盐雾试验、高低温环境试验、零部件试验以及零部件的试制。

- 3.2公司“三废”产生及排放处置情况

摩托生产基地环评报告提出的污染防治措施和已采取的污染防治措施见表3.2-1。

表3.2-1        摩托生产基地污染防治措施及现有防治措施

| 序号 | 污染源 | 环评报告中污染防治措施 | 摩托生产基地已采取措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大气污染防治措施 |  |  |
| 1 | 餐饮油烟 | 采用清洁能源天然气，油烟经处理后屋顶排放。 | 采用清洁能源天然气，油烟经处理后屋顶排放。 |
| 2 | 发动机检测 | 集气罩、风机、25m高排气筒×1 | 集气罩、风机、25m高排气筒×1 |
| 3 | 摩托车整车检测 | 集气罩、风机、25m高排气筒×1 | 集气罩、风机、25m高排气筒×1 |
| 4 | 汽车整车检测 | 集气罩、风机、25m高排气筒×1 | 集气罩、风机、25m高排气筒×1 |
| 二 | 废水污染防治措施 |  |  |
| 1 | 生产废水 | 生产废水、经隔油后的食堂废水与生活污水一起进入污水处理站采用厌氧+好氧处理达一级标准后排入园区污水管网，最终进入嘉陵江。处理能力465m3/d | 废水中含锌、锰、镍以及总磷等污染因子，镍需在车间排放口处理达一级标准后，再与其他生产废水、经隔油后的食堂废水与生活污水一起进入污水处理站采用厌氧+好氧处理达一级标准后排入园区污水管网，最终进入嘉陵江。处理能力465m3/d. 。 |
| 2 | 食堂废水 |  |  |
| 3 | 生活污水 |  |  |
| 4 | 冷却循环水 | 直接排入雨水管网 | 直接排入雨水管网 |
| 5 | 实验室废水 | 容器清洗废水第一遍水由专门的收集桶收集，第二遍和第三遍洗水通过管道排入厂区污水处理站进行处理。 | 容器清洗废水第一遍水由专门的收集桶收集，第二遍和第三遍洗水通过管道排入厂区污水处理站进行处理。 |
| 三 | 固体废物处置 |  |  |
| 1 | 废包装材料、废金属渣 | 企业、废品回收单位回收循环利用 | 企业、废品回收单位回收循环利用 |
| 2 | 废油棉纱、废油手套、切削液、废油、废化学试液、污泥 | 送重庆市危险废物处理中心处置 | 按照《危险废物贮存污染物控制标准》修建了危废临时储存场所，废油送重庆开州区双兴再生能源有限公司处置；废乳化液、废沾染物、废酸、污泥送重庆中明港桥环保有限责任公司处置 |
| 3 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运处置 | 环卫部门统一清运处置 |
| 4 | 餐厨垃圾 | 由取得城市生活垃圾经营许可证的单位，统一收运、集中处理 | 由取得城市生活垃圾经营许可证的单位，统一收运、集中处理 |
| 四 | 噪声控制 |  |  |
| 1 | 水泵、风机 生产设备 | 基础减振、消声、隔离、吸声材料、绿化 | 基础减振、消声、建筑隔声 |
| 2 | 摩托车试车场试车噪声 | 采用改性沥青路面、满足试车要求的前提下尽量减少坡度、加强管理、禁鸣、限速、严禁夜间试车 | 采用改性沥青路面、满足试车要求的前提下尽量减少坡度、加强管理、禁鸣、限速、试车场周边种植树木，夜间严禁不作业 |
| 3 | 摩托车发动机、汽车检测噪声 | 隔声窗、隔声门，禁止夜间试车 | 隔声窗、隔声门，夜间不检测 |
| 五 | 绿化 | 对厂区及道路进行绿化 | 厂区已经绿化，植被覆盖高 |

- 3.3环境风险源识别

3.3.1生产过程潜在风险识别

见表3.3-1。

表3.3-1                生产过程风险一览表

| 生产单元 | 危险物质 | 事故形式 | 产生原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发动机厂房 | 汽油 | 泄漏、中毒、火灾 | 阀门管道堵塞、破裂损坏、操作失误 |  |
| 摩托车厂房 | 汽油 | 泄漏、中毒、火灾 | 阀门管道堵塞、破裂损坏、操作失误 |  |
| 车架生产厂房 | 脱脂剂 | 泄漏、火灾 | 表面处理槽破裂损坏、操作失误 |  |
|  | 表调剂 | 泄漏、火灾 | 表面处理槽破裂损坏、操作失误 |  |
|  | 磷化剂 | 泄漏、火灾 | 表面处理槽破裂损坏、操作失误 |  |
| 检测中心 | 汽油 | 泄漏、中毒、火灾 | 油桶破裂损坏、操作失误 |  |
| 摩托车研究中心、汽车研究中心 | 汽油 | 泄漏、中毒、火灾 | 油桶破裂损坏、操作失误 |  |
|  | 盐酸 | 泄漏、中毒 | 操作失误 |  |
|  | 硫酸 | 泄漏、中毒 | 操作失误 |  |
|  | 过氧化氢 | 泄漏、中毒、火灾 | 操作失误 |  |
|  | 过氧化钠 | 泄漏、中毒、爆炸 | 操作失误 |  |
|  | 高氯酸钾 | 泄漏、中毒、爆炸 | 操作失误 |  |
| 油库 | 汽油 | 泄漏、中毒、爆炸 | 阀门管道堵塞、破裂损坏、操作失误 |  |

3.3.2运输过程潜在风险识别

厂区主要原辅材料中涉及有毒有害及易燃易爆危险化学品，主要采用汽车运输，由具备相应危险化学品运输资质的运输单位承运。厂区危险化学品运输过程潜在风险主要有：

（1）因路基不平平或发生车祸导致运输液体泄漏或喷出，随雨水进入地表水体，污染事故周边地表水，或遇明火发生火灾、爆炸等。

（2）运输人员玩忽职守，未严格遵守《危险化学品管理条例》中有关危险化学品运输管理规定，如无证上岗、不熟悉物料特性、未对罐体采取有效防护措施（防晒、防火、粘贴危险标志）等，使罐体超压爆炸或罐内液体泄漏发生危险事故。

（3）因运输车辆追尾、超速等发生车祸，导致运输的有毒有害物质外泄及易燃易爆物发生火灾、爆炸等。

本厂区运输过程潜在风险事故见表3.3-2。

表3.3-2       产品运输系统的最大可信潜在事故与危害因素

| 风险因素 | 潜在的事故 | 潜在的危害 |
| --- | --- | --- |
| 交通事故 | 运输车辆追尾发生车祸，导致运输品洒落地面 | 燃烧、爆炸、有毒物外泄 |
| 颠簸、振动 | 包装破裂、盖松动或脱落 | 火灾、爆炸、有毒物外泄 |
| 操作不当 | 罐体超压等 | 爆炸、有毒无外泄 |

3.3.3设备装置危险性分析

（1）汽油储罐

汽油储罐有效容积30m3×2，储罐使用年限较长以后，罐体有渗漏的可能。如不及时的发现或更换，可造成物料外泄。当发生金属碰撞产生火花或静电接地不好发生静电放电，可能引燃或引爆物料蒸汽与空气的混合物，存在火灾或爆炸危险。

（2）管道

输送物料是相对安全的，但由于受外力和腐蚀的影响，有破裂的危险性。

（3）阀门

其危险性在于作业年限较长以后，会产生劣化、锈蚀等问题，出现汽油泄漏。

（4）泵

设备使用年限较长以后，会产生劣化、锈蚀等问题，有渗漏跑料的可能性。

3.3.4次/伴生风险识别

若发生汽油、脱脂剂、表调剂、磷化剂泄漏事故或遇明火发发生火灾爆炸事故，救援中会喷洒大量水或沙来吸收容解、稀释或灭火，由此产生大量含汽油（或脱脂剂、或表调剂、或磷化剂）的废水，若处置不当溢流到厂外，进入地表水体可能造成二次污染。同时这些物质泄漏挥发污染环境空气，也会引起人员中毒。

- 3.4重大危险源识别

3.4.1物质风险识别

本厂区设置了油化库，且在研发试验过程中会使用到汽油、盐酸、硝酸、硫酸等危险化学品，依据《危险化学品名录》（2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85），在生产和储存过程中有毒有害物质：盐酸、硝酸、硫酸、氢氧化钠、过氧化氢、高氯酸、乙二醇等危险化学品；生产过程中涉及易燃易爆危险化学品主要为汽油；有关物质的理化性质及安全技术特性见表3.4-1~3.4-6。

表3.4-1   汽油理化性质及安全技术特性表

| 标识 | 中文名 |  | 汽油 |  |  | 英文名 |  | Gasoline Petrol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 |  | C5H12～C12H26 |  |  | 危规号 |  | 31001 |  |
| 理化 特性 | 沸点（℃） |  | 40～200 |  |  | 熔点（℃） |  | <-60 |  |
|  | 相对密度（水=1） |  | 0.7～0.9 |  |  | 相对密度（空气=1） |  | 3.5 |  |
|  | 外观性状 |  | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 |  | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 |  | 稳定 |  |  |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |
|  | 主要用途 |  | 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂 |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆 特性 | 闪点（℃） |  | ＜23 |  | 爆炸极限（%V/V） |  |  | 1.3～6.0 |  |
|  | 自燃温度（℃） |  | 415～530 |  | 最大爆炸压力（Mpa） |  |  | 0.813 |  |
|  | 危险特性 |  | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂 |  | 泡沫、干粉、砂土、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危 害 | 急性毒性 |  |  | LD50：6700mg/kg（小鼠经口） |  |  |  |  |  |
|  | 最高容许浓度（mg/m3） |  |  | 中国：MAC：300；前苏联：MAC：300 |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。食入引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4-2   盐酸理化性质及安全技术特性表

| 品名 | 盐酸 |  | 别名 |  | 氢氯酸 氯化氢 |  | 英文名 | Hydrochloric acid Chlorohydric acid |  |  |  | UN编号 |  |  | GB No.81013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 |  | HCl |  |  | 分子量 |  |  | 36.46 |  | 蒸汽压 |  |  | 30.66kPa(21℃) |  |  |
|  | 相对密度 |  | (水=1)1.20； (空气=1)1.26 |  |  |  |  |  |  | 熔点 沸点 |  |  | -114.8℃/纯 108.6℃/20% |  |  |  |
|  | 外观性状 |  | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳定性 |  |  | 稳定 |
|  | 溶解性 |  | 与水混溶，溶于碱液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性 |  | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境 标准 | 中国 (TJ36-79 )车间空气中有害物质的最高容许浓度 15mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50900mg/kg(兔经口)；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测 方法 | 现场应急监测方法：气体检测管法 实验室监测方法：硫氰酸汞比色法《作业环境空气中有毒物质检测方法》，陈安之主编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防护措施 | 呼吸系统防护 |  |  | 可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 |  |  | 戴化学安全防护眼睛。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护 |  |  | 穿工作服(防腐材料制作)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 |  |  | 戴橡胶手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  | 工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急 措施 | 急救措施 |  | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防方法 |  | 雾状水、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存于干燥。清洁的仓库内。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应为氧化剂、碱类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 |  | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4-3   硫酸理化性质及安全技术特性表

| 标 识 | 中文名：硫酸 | 英文名：sulfuric acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2SO4 | 相对分子质量：98.08 | UN编号：1198 |
|  | 危规号：81007 | 危险性类别 第8.1类酸性腐蚀品 | CAS号：7664-93-9 |
| 理 化 性 质 | 性状 纯品为无色透明油状液体，无臭。工业级含量92.5%或98% |  |  |
|  | 熔点/℃ 10.5 | 溶解性：与水混溶 |  |
|  | 沸点/℃ 330.0 | 相对密度（水=1） 1.83 |  |
|  | 饱和蒸气压/kpa 0.13（145.8℃） | 相对密度（空气=1） 3.4 |  |
|  | 临界温度/℃ | 燃烧热（kJ.mol-1） 无意义 |  |
|  | 临界压力/Mpa | 禁忌物 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物 |  |
| 毒性 | 急性毒性 LD50 2140㎎∕㎏（大鼠经口）； LC50 510㎎∕m³，2小时（小鼠吸入） 硫酸为有毒液体，吸入其蒸汽或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎、鼻及口腔粘膜有烧灼感，引起气管炎。误服可引起消化道烧伤、溃疡、眼和皮肤接触可致灼伤。根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044—1985）硫酸为属Ⅲ级中等毒性。 |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入、食入 健康危害： 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起吸吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者红斑，重者溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。 慢性影响 牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟，就医。亦可先用水冲洗，再用酒精擦洗，最后涂上甘油。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误食者用水漱口，但注意，误入口内浓硫酸不要让患者哎吐，昏迷者不能向其口内放任何物体，等醒后以大量水灌入口中洗涤，再饮入单纯有蛋白的牛奶。重症者，就医。 |  |  |
| 防护 | 车间卫生标准 中国 MAC（mg/m3） 2 工程控制 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护 可能接触其烟雾时，应佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 其他 工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作后，淋浴更衣；单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好卫生习惯。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；应急处理人员戴自吸式呼吸器，穿酸碱工作服，不直接接触泄物；尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 水量泄漏：用砂土干燥、石灰或苏打水混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄露：构筑围堤或挖坑收容，用泵材移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应于易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。 搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |

表3.4-4  过氧化氢理化性质及安全技术特性表

| 标识 | 中文名：过氧化氢［20%≤含量≤60%］；双氧水 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：51001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Hydrogen peroxide,aqueous solution(with not less than 20％ but not more than 60％ hydrogen peroxide) |  |  |  |  |  |  | UN编号：2014 |  |
|  | 分子式：H2O2 |  | 分子量：34.01 |  |  |  |  | CAS号：7722-84-1 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明液体，有微弱的特殊气味。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -2(无水) |  |  | 相对密度(水=1) |  |  | 1.46(无水) |  |
|  | 沸点（℃） | 158(无水) |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 0.13(15.3℃) |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 助燃 |  | 燃烧分解物 |  |  | 氧气、水。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  | 爆炸上限%（v%）： |  |  | / |  |  |
|  | 自燃温度(℃) | / |  | 爆炸下限%（v%）： |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到 100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，能产生气相爆炸。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  | 稳定性 |  | 稳定 | 聚合危害 |  | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | ①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | ①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②运输注意事项：双氧水应添加足够的稳定剂。含量≥40% 的双氧水，运输时须经铁路局批准。双氧水限用全钢棚车按规定办理运输。试剂包装（含量＜40% ），可以按零担办理。设计的桶、罐、箱，须包装试验合格，并经铁路局批准；含量≤3%的双氧水，可按普通货物条件运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4-5  过氧化钠理化性质及安全技术特性表

| 标识 | 中文名：过氧化钠；二氧化钠；双氧化钠 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：51002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：sodium peroxide；sodium dioxide |  |  |  |  |  |  | UN编号：1504 |  |
|  | 分子式：Na2O2 |  |  | 分子量：77.99 |  |  |  | CAS号：1313-60-6 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 黄色粉末或颗粒，加热则变为黄色，有吸湿性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 460 | 相对密度(水=1) |  |  | 2.80 |  | 相对密度(空气=1) | / |
|  | 沸点（℃） | 657 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | / |  |
|  | 溶解性 | 溶于水。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50： LC50： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气鹇处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  | 氧气、氧化钠。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  | / |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 强氧化剂。能与可燃物有机物或易氧化物质形成爆炸性混合物，经磨擦和与少量水接触可导致燃烧或爆炸。与硫黄、酸性腐蚀液体接触时，能发生燃烧或爆炸。遇潮气、酸类会分解并放出氧气而助燃。急剧加热时可发生爆炸。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。注意防潮和雨淋。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、酸类、硫、磷等分开存放。切忌混储混运。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。雨天不宜运输。泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于密闭容器中作好标记，等待处理。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 灭火剂：干粉、砂土。严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4-6  高氯酸理化性质及安全技术特性表

| 标识 | 中文名：高氯酸[含酸50%～72%]；过氯酸 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：51015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Perchloric acid,with not less than 50% but not more than 72% acid,by mass |  |  |  |  |  |  | UN编号：1873 |  |
|  | 分子式：HClO4 |  | 分子量：100.46 |  |  |  |  | CAS号：7601-90-3 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明的发烟液体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -122 |  |  | 相对密度(水=1) |  |  | 1.76 |  |
|  | 沸点（℃） | 130(爆炸) |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 2.00(14℃) |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：1100mg/kg(大鼠经口)；400mg/kg(犬经口)。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品有强烈腐蚀性。皮肤粘膜接触、误服或吸入后，引起强烈刺激症状。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 助燃 |  | 燃烧分解物 |  |  | 氯化氢。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  | 爆炸上限（g/m3）： |  |  | / |  |  |
|  | 自燃温度(℃) | / |  | 爆炸下限（g/m3）： |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 强氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。在室温下分解，加热则爆炸。无水物与水起猛烈作用而放热。具有强氧化作用和腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  | 稳定性 |  | 不稳定 | 聚合危害 |  | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强酸、强碱、胺类、酰基氯、醇类、水、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 考虑到火场中可能存在有机物会引起爆炸，不可轻易接近。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | ①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | ①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与酸类、碱类、胺类等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表3.4-1~3.4-6中可以看出，涉及的物料汽油属于易燃易爆物质，盐酸、硝酸、硫酸、氢氧化钠、过氧化氢、高氯酸等属于有毒有害物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2018），单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源，反之则不是重大危险源。

Q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn≥1

式中q1.q2…，qn为每种危险化学品实际存在量，t；

Q1.Q2…Qn为与各危险化学品相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

表3.4-7列出了本厂区有毒有害及易燃易爆物质的贮存量和临界量。

表3.4-7   本厂区有毒有害及易燃易爆物质的临界量

| 序号 | 有毒有害及易燃易爆物质名称 | 储存方式 | 最大储存量t | 临界量 | q/Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 瓶装 | 0.015 | 20 | 0.0025 |
| 2 | 硫酸 | 瓶装 | 0.001 | 20 | 0.00005 |
| 3 | 硝酸 | 瓶装 | 0.0056 | 20 | 0.00028 |
| 4 | 过氧化氢 | 瓶装 | 0.0015 | 20 | 0.000075 |
| 5 | 氢氧化钠 | 瓶装 | 0.001 | 20 | 0.00005 |
| 6 | 高氯酸 | 瓶装 | 0.0005 | 20 | 0.000025 |
| 7 | 汽油 | 储罐 | 45 | 200 | 0.225 |
| 合计 |  | 0.22798≤1 |  |  |  |

识别结果：公司环境风险物质q/Q值为0.22798，小于1，不构成重大危险源。

- 3.5现有风险防范措施

3.5.1 总体布局

本项目总平面布置中，充分考虑了总体布置的安全性，总图布置较合理，各生产线和辅助装置均按功能分区布置，并充分考虑消防和疏散通道问题，有利于风险事故的防范和处理。

总图布置符合GB50016-2006《建筑设计防火规范》和国家现行的“总图运输设计规范”及相关管理规定的要求。

3.5.2 建筑结构

本项目各建筑物严格按照GB50016-2006《建筑设计防火规范》及相应规定要求予以设计。主要建筑物砖混结构，耐火等级为二级，火灾类别均为甲类，各建筑物的建筑结构满足建筑防火要求。

3.5.3 生产车间

(1) 车间进出口及生产区四周配备防雷、防静电、防火、移动式灭火器、消防沙箱、消防供水、视频监控、可燃气体报警装置等设施。

(2) 车间围堰、事故池、污水处理站三级防控系统，建立环境管理与风险防范制度，制定环境风险应急预案和落实环境风险防范措施，定期开展应急预案演习，并派专人负责，杜绝跑冒滴漏现象，防止因事故引发环境污染。

(3) 汽油储罐区地面进行了相应的防渗处理，设有检查井和抽水泵，事故废水可通过泵抽出至事故桶，再转运至事故池。

(4) 盐酸、硫酸、硝酸等危险化学品采用瓶装储存，车间储存设施不得超过一昼夜可存放的物料容量；储存场所地面硬化，做防腐防漏处理；配备有完整的防火及灭火设备；加强日常管理。

(5) 厂区设置风险事故应急撤离路线指示标及风向标、物料标识、危险标识，安装集中监控报警和连锁装置。加强对液体储罐、闸阀、法兰、各类仪表等部位的检查和校验。

(6) 凡容易发生事故或危及生命安全的场所和设备，以及需要提醒操作人员注意的地点，均按标准设置有各种安全标志，并安装有防爆应急灯。

(7) 在可能接触危险化学品的地点，设置有事故淋浴和洗眼器，并配急救药物等。

(8) 涉及危化品操作的人员均配置适量个人防护用具，如过滤式防毒面具、防护服等。

3.5.4 设备

采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，减少了“跑、冒、滴、漏”；在生产中应加强生产装置的安全管理，按国家规定的有关安全生产的规章制度进行定期检测，做到生产装置不带“病”上岗，保证不泄漏。

3.5.5 消防依托

本公司组建有自己的义务消防队，由公司当日值班人员组成。接到报警后5min能赶到现场展开应急救援工作。

本项目消防管道系统在各单元厂区内形成环状管网，并配备一定数量的干粉灭火器，各厂区分别一定数量的消防喷淋系统，厂区内消防通道道路畅通。

3.5.6 生产管理

本公司设置了专门的管理机构负责安全、消防和环保的管理工作，制定了完善的管理制度。每个岗位制定有相应的安全操作规程，并在车间上墙，时刻提醒工作人员规范操作。危险化学品操作人员均持证上岗，压力容器作业人员和锅炉作业人员持有特殊工种上岗证。加强对员工的安全、环保意识的教育，实行持证上岗，并配备了完善的消防设施。

3.5.7次/伴生风险防范措施

为防止次/伴生污染问题，在应急事故处理过程中一定要注意后续工作的处理。发生火灾后，首先要进行灭火，减少着火时间及燃烧产物对环境空气造成的影响；事故救援过程中产生的喷淋废水和消防泡沫应引入公司的事故池暂存，然后排入力帆实业（集团）股份有限公司摩托车生产基地污水处理站进行处理；其它废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集到密闭容器中送有资质单位进行处理。

3.5.8现有风险防范措施排查

根据现场踏勘，本公司摩托车生产基地的风险防范措施落实情况具体见表3.5-1。

表3.5-1          现有风险防范措施落实情况

| 序号 | 风险防范措施 | 落实情况 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总图布置和建筑物分布必须严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160－92（1999年版））中的要求执行。 | 已落实 | 合格 |
| 2 | 厂区功能分区明确，人流、货流分开，需设置必要的消防通道和应急通道，车间四周设置环形消防通道，道路路边与厂房的间距应符合规范要求。 | 已落实 | 合格 |
| 3 | 各建构筑物的耐火等级和各建构筑物应符合规范规定。 | 已落实 | 合格 |
| 5 | 车间应按规范要求设置防火分区和安全疏散通道、楼梯，有足够的泄压面积，地坪采用不发火地坪，不同的防火分区应采用防火墙分隔。 | 已落实 | 合格 |
| 6 | 车间布置方面，要求遵守流程顺畅，符合防火要求，便于操作和人员疏散的原则，危险品使用区相对集中。 | 已落实 | 合格 |
| 7 | 为防止事故状态下引发环境污染，本厂区设事故池一座，事故池应进行防渗漏、防腐处理。。 | 修建了220m3 的事故池，并做防渗、防腐蚀处理 | 合格 |
| 8 | 室外液体危险品贮罐周围应设置围堰，围堰大小以能容纳贮罐最大贮存量为宜，围堰内地坪应有防渗漏防腐措施。 | 无室外液体危险品储罐 | 合格 |
| 9 | 危险化学品的车间储存设施不得超过一昼夜可存放的物料容量。 | 已落实 | 合格 |
| 10 | 危险化学品由专业单位负责运输，运输和押送人员需经培训取得资质后方可上岗。 | 已落实 | 合格 |
| 11 | 编制应急预案 | 2017年已经编制，目前正在修订 | 不合格 |

由表3.5-1可知，公司针对现有装置潜存的各危险源均采取了相应的风险防范措施，可有效降低风险事故的发生概率以及事故发生后的影响后果。

4组织机构及职责

- 4.1组织体系

依据环境事故分类，公司设置二级应急组织，分为车间应急救援组织及重特大环境突发事故应急救援组织。

- 4.2 指挥机构组成及职责

4.2.1指挥机构组成

指挥部下设一个办公室和七个应急专业组及现场应急小组，指挥长不能赶到现场由副指挥长承担责任，副指挥长也不能到场时，依次由分管项目经理、安环部部长承担责任；组长不能到场时，由副组长承担责任；组长、副组长均不能到场时，由副指挥长指定小组成员承担责任。

指挥办公室设在安全环保部，负责日常事务工作。

| 机构名称 | 指挥部机构设置 | 组织构成 | 领导结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥部 | 指挥长 | 由指挥长及各应急小组组长组成 | 集团总裁 |
|  | 副指挥长 |  | 分管安全环保工作高级经理 |
| 事故应急小组 | 安全环保组 | 由安全环保专业人员组成 | 组长由安全保卫部部长担任，副组长由环保副部长担任 |
|  | 消防抢救及警戒疏散救援队 | 由行政保卫部、物流管理部组成 | 组长由保卫部部长担任，副组长由物流管理部部长担任 |
|  | 生产处置组 | 由生产运行部、生产技术部组成 | 组长由各生产部部长担任，副组长由生产技术部部长担任 |
|  | 抢险抢修组 | 由设备管理部、项目管理办公室 | 组长由设备管理部部长担任，副组长由项目管理办公室主任担任 |
|  | 后勤保障部 | 物资供应部、财务部、物流管理部组成 | 组长由采购中心主任担任，副组长由财务部部长担任 |
|  | 信息处置组 | 由党委工作部、公司办公室组成 | 组长由党委书记担任、副组长由办公室主任担任 |
|  | 善后处理组 | 由人力资源部、公司办公室组成 | 组长由安全保卫部部长担任，副组长由人力资源部部长担任 |
| 现场应急小组 | 基层单位应急小组 | 由基层单位组成 | 组长由基层单位第一负责人担任 |

4.2.2应急组织机构图

总指挥

副总指挥

安全环保组

抢险抢修组

后勤保障组

生产处置组

消防抢救组

信息处置组

善后处理组

4.2.3 应急组织体系激活程序

一旦公司人员、操作人员发现紧急情况，经现场确认为泄漏、火灾或环境污染等危险事故，要立即使用其通讯手段报告现场班长或值班干部，值班干部判断情况决定立即处理或者向总指挥或副总指挥报告，总指挥向全公司发布应急救援报警，同时向指挥部成员报告，启动紧急应变响应系统。指挥部应根据应急类型、发生事件和严重程度，依照法律、法规和相关规定及时向上级主管部门通报事故情况。保卫科接到指挥部命令后，应派人到公司路口引导消防或救护车辆进入事故现场。

### 详见应急组织激活程序图。

其它人员

突发环境污染事件

报告

当班大班长或值班干部

确认自身安全

认全

119、120

有关环保部门

是

火灾、爆炸、污染

初步判断事故类型

采取控制措施

否

人员撤离并现场警戒

信息报告

公司指挥部

是

处理完成

图4.2－1应急组织体系激活程序图

4.2.4指挥机构的主要职责

1）指挥部职责

职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定，向其报告突发环境事件处置情况。 （2）决定启动和终止本预案； （3）负责指挥突发环境事件应急处置工作，组织各专业组赶赴事件现场，现场指导、开展抢险救援工作；根据事件现场情况，提出指导工作意见，及时研究决定抢险救援的各项措施；做出动用公司人力、资金、设备、物资救援的决定；保证事件信息的及时性、准确性和畅通，保证信息发布的客观性和及时性。 （4）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动、协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结。 （5）对事故善后工作意见作出有关决定

2）指挥长职责

| 指挥长 | 职责 | 事故响应级别 |
| --- | --- | --- |
| - 杨波 | - 主持指挥部会议，提出需要会议研究决定的救援工作下达命令，做好事件应急救援工作，请示并传达贯彻上级领导、政府部门对事件抢险、救援工作的指示和要求 | 启动I级、II级事故响应时赶赴现场 |

3）副指挥长职责

| 副指挥长 | 职责 | 事故响应级别 |
| --- | --- | --- |
| - 张直洪 | - （1）协助指挥长工作下达命令，做好事件应急救援工作 - （2）指挥长不能到时由副指挥长担任 | - 启动I级、II级事故响应时赶赴现场 |

4）安全环保组职责

| 安全环保组 | 职责 | 事故相应级别 |
| --- | --- | --- |
| 组长： 杜世正 副组长： 李兴进 | （1）组织安全环保部及基层责任单位编制、修订公司突发环境事件应急预案 （2）负责组织对应急预案的适应性进行审核，切实提出修改意见，并联系外部审核，完善预案的可行性 （3）必要时负责联系外部专家提供支持 （4）评估事故经济损失，提出事故后恢复方案 （5）组织相关部门的应急培训，每年组织一次应急预案演练 （6）组织事故时的应急监测 （7）提供应急救援及影响消除技术支持，根据事故发展提出临时性应急方案 （8）建立、完善突发环境事件信息报送系统，保证突发环境事件应急救援指挥部成员的联系方式准确无误，做到及时更新 （9）及时向现场指挥部、应急指挥中心报告应急处置情况 （10）组织进行事故分析，配合地方政府开展事故调查 （11）收集、整理事故资料，并做好归档工作 （12）配置、管理环境应急监测装备，确保处于应急备用状态 （13）监督管理消防抢救应急装备的维护，确保处于应急备用状态 | 启动I、II级应急响应时应迅速赶赴事故现场 |

5）消防抢救及警戒疏散组职责

| 消防抢救及警戒疏散组 | 职责 | 事故相应级别 |
| --- | --- | --- |
| 组长： 刘会平 副组长： 何江 | （1）组建义务消防队，定期开展培训与演练 （2）组织指挥事故现场伤亡抢救、火灾扑救和洗消工作，并及时向现场指挥部报告应急处置情况 （3）必要时在指挥部授权下联系外部救援单位，并配合其救援行动 （4）组织指挥事故现场警戒、指导人员撤离 （5）及时向现场指挥部、应急直呼中心报告应急处置情况 | 启动I、II级应急响应时应迅速赶赴事故现场 |

6）抢险抢修组职责

| 抢险抢修组 | 职责 | 事故相应级别 |
| --- | --- | --- |
| 组长： 王卫平 副组长： 潘小兵 | （1）组织指挥抢险作业，设备设施抢修、受损建构筑物恢复工作 （2）组织指挥事故理赔及损失勘查工作 （3）配置、管理抢险和设备抢修应急装备，确保处于应急备用状态 （4）切断泄漏污染源，如：关闭阀门、关闸等 （5）及时向现场指挥部报告应急处置情况 | 启动I、II级应急响应时应迅速赶赴事故现场 |

7）生产处置组职责

| 生产处置组 | 职责 | 事故相应级别 |
| --- | --- | --- |
| 组长： 冉毅涛 副组长： 黄升品 | （1）指挥事故状态下各生产装置的协调运行，指挥事故装置的开、停车及事故处理 （2）依据应急专家组方案，组织事故后生产恢复，参与事故调查 （3）及时向现场指挥部、应急指挥中心报告应急处置情况 | 启动I、II级应急响应时应迅速赶赴事故现场 |

8）信息处置组职责

| 信息处置组 | 职责 | 事故相应级别 |
| --- | --- | --- |
| 组长 谭冲 副组长 庞絜 | （1）收集、整理和报送事故信息，依据指挥部指示统一发布事故及处置相关信息 （2）负责应对媒体相关工作 （3）宣传报道事件抢险救援工作中的先进人物、先进事迹，激励干部员工积极做好抢险救援工作 （4）在上级政府部门授权下，向事故区域通报事故情况及避险撤离方法 （5）掌握事故伤亡信息，在总指挥授权下及时向政府主管部门、集团公司报告事故及处置情况 | 启动I级应急响应时组长、副组长应迅速赶赴指挥办公室 |

9）后勤保障组职责

| 后勤保障组 | 职责 | 事故相应级别 |
| --- | --- | --- |
| 组长： 李龙 副组长： 钟玉嫔 | （1）协调应急资金保障，做到专款专用 （2）组织指挥事故应急物资保障、通讯保障、交通保障、人员及财产转移安置工作 （3）组织接待外来参与应急处理的相关方人员 （4）配置、管理后勤保障的车辆等应急装备，确保处于应急备用状态 （5）后勤组应该在发生危险时，由厂区的广播通知各岗位人员迅速撤离 （6）及时向应急指挥中心、现场指挥部报告应急处置情况 （7）启动I、II级应急响应时，应迅速向现场指挥部及救援人员提供空气呼吸器等防护器材 | 启动I级应急响应时组长、副组长应迅速赶赴指挥办公室 |

10）善后处理组职责

| 善后处理组 | 职责 | 事故相应级别 |
| --- | --- | --- |
| 组长： 庞絜 副组长： 钟玉嫔 | （1）组织伤亡人员的善后处理，配合开展员工思想疏导工作 （2）及时向应急指挥中心报告应急处置情况 （3）做好事故赔付工作 （4）做好群众生产生活恢复工作 | 启动I级应急响应时组长、副组长应迅速赶赴指挥办公室 |

11）基层单位应急小组职责

| 现场应急小组 | 职责 | 事故相应级别 |
| --- | --- | --- |
| 组长 基层单位第一负责人 | （1）负责落实接警和分析判断事故初期相应级别，根据相应级别做出相应处置 （2）针对本单位现场处置方案的适应性提出合理化修改建议，定期对现场负责人员进行培训，开展演习 （3）组织指挥本单位事故应急处置 （4）负责管理维护安全帽、口罩、耳塞等防护器材，确保随时处于备用状态 （5）及时向现场指挥部报告应急处置情况 | 本单位发生事故（含I、II、III级响应时），应迅速赶赴现场 |

- 5预防与预警

- 5.1预警行为

现场环境事件发生

安全环保组

发布单位现场预 警

事件平 息

事件等级判断

III级

预

警

解

除

环境应急指挥部

发布厂区片区预 警

事件影响下降

预警

降级

事件等级判断

II级

政府部门

I级

根据情况针对敏感区域发布响应级别预 警

事件平息

事件等级判断

预

警

解

除

## 5.1.1 预防工作

定期开展对公司环境风险源的调查评估工作，掌握环境风险源的种类、分布和规模，摸清各装置和风险源的底数，了解各风险源、风险物质的技术信息和理化特性，提出和更新相应的风险防范和应对措施。

建立健全公司各项生产、安全和环境保护管理和责任制度，强化管理，落实责任，突出环境风险意识。

本厂按计划和制度开展环境保护宣传教育和培训，对培训内容要进行考核。

本厂建立环境保护监督检查和风险排查体制，日常巡回检查、专项检查、定期检查及领导监督检查和风险排查要规范化、制度化、程序化，发现问题、隐患要立即整改。

结合风险源评估和发生的案例，开展突发环境事件的场景假设和模拟分析，完善突发环境事件应急预案。

5.1.2 风险源监控与预警

本厂结合本单位实际，切实开展风险源、固体废物暂存场等风险源监控工作，按照早发现、早报告、早处置的原则，通过巡查、检查、及时发现风险源重大隐患及异常情况，预测可能发生的情况，及时上报应急办公室，公司应急响应中心应立即进行研究分析，采取调整措施，并派人员赴现场进行实际检查。如发现异常情况确实存在，并有可能进一步发展为突发环境事件时，要及时向应急指挥中心值班领导报告。

5.1.2.1监控方式

（1）建立危险源管理制度，落实监控措施。

（2）建立危险源台账、档案。

（3）全厂每年一次防雷防静电检测。

（4）压力容器、压力管道按规定定期检测。

（5）安全附件和仪表按国家相关法律法规强制检定，主要包括各机组、储罐、压力容器、压力管道应该配备的安全阀、压力表等。

（6）火灾报警器、可燃气体探头与计算机联网并定期校正。

（7）重点关键部位设置摄象头监控。

（8）企业主管部门对危险源定期安全检查，查“三违”，查事故隐患，落实整改措施。

（9）加强巡检做好交接班记录。

（10）设备设施定期保养并保持完好。

5.1.2.2化学品泄漏的预防措施：

（1）保证泄漏预防设施和环境检测设备的投入；

（2）按照设备报废标准，及时报废有关设备；

（3）在设计时就应依据适当的设计标准，采取可靠的措施；

（4）采用合理的工艺技术，正确选择材料材质、结构、连接方式、密封装置和相应的保护措施；

（5）要把好采购、招标的物资进厂关，确保物料成分，设备、管线的质量；

（6）新管线、新设备投用前要严格按照规程做好耐压试验、气密试验和探伤，严防有隐患的设施投入生产。

（7）正确使用与维护，要严格按操作规程操作，不得超温、超压、超振动、超位移、超负荷生产，严格执行设备维护保养制度，认真做好润滑、盘车、巡检等工作，做到运转设备振动不超标，密封点无漏气、漏液。

（8）设置齐全可靠的安全阀、压力表、液位计、放空管等安全设施。

（9）对安全防护设施要进行维护，保证灵敏可靠。

（10）采用控制系统、电视监视系统和报警系统等先进的信息技术，使操作人员在操作室内既能掌握流量、压力、温度、液位等信息，又能清楚地实时观察到装置区的现场情况。

5.1.2.3火灾预防措施

（1）加强明火管理，生产区内严禁烟火。

（2）设备、管道配装导除静电的接地装置。

5.1.2.4危险化学品中毒事故预防措施

（1）保证作业场所通风良好。

（2）按劳保规定穿戴个人防护用品个体防护。

（3）保持作业场所清洁，作业人员的个人卫生。

本厂做好启动各专项应急预案的相关准备，应急指挥部通知各专业应急队伍进入迎战状态。

5.1.3 预警分级及发布

按照突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、橙色、红色表示。根据事态的发展和应急处置效果，预警级别可以升级、降级或解除。

根据我厂突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高，并依次用蓝色、黄色、橙色表示。

蓝色预警：一般环境污染与破坏事故，由公司环境污染事故应急指挥部后发布；

黄色预警：较大环境污染与破坏事故，由公司环境污染事故应急指挥中心确认，报请沙坪坝区人民政府、环保局后发布。

橙色预警：重大环境污染与破坏事故，由本厂环境污染事故应急指挥部、北碚区人民政府、北碚区生态环境局确认，报请区政府、区生态环境局后发布。

5.1.4 预警及响应措施

进入预警状态后，立即启动应急预案，转移、撤离、疏散和安置可能受到危害的人员，各应急救援小组进入备战状态，封闭受到危害的场所，调集环境应急所需物资和设备，保障应急救援。

5.1.5 预警解除

经对突发事件进行跟踪监测并对监测信息进行分析评估，上述引起预警的条件消除和各类隐患排除后，应急指挥部宣布解除预警。

本厂应急办公室根据收集的相关信息并经过核实后，向应急领导成员详细说明环境污染事件的控制和处理情况，并提出申请结束预警建议，由公司应急救援指挥部结束条件决定结束预警。预警结束的方式采用网络或生产会议方式进行。

- 5.2报警、通讯联络方式

5.2.1 24小时有效报警装置

企业内部、企业与园区之间危险化学品事故报警方式采用内部电话和外部电话（包括手机、对讲机等）线路进行报警，由指挥部根据事态情况发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

5.2.2 24小时有效的内部、外部通讯联络手段

企业应急救援指挥小组应常设值班电话，并专人值守。应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机、对讲机等）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向各部门、各企业单位公布。

- 5.3信息报告与通报

5.3.1突发环境事件报告时限和程序

公司在发生环境污染事件后，所在部位的当班负责人必须立即向车间主任报告，车间主任应在事故发生后半小时之内向设备环保科报告，设备环保科应在事件发生1小时内向主管环境保护部门报告，并立即组织现场调查及采取相应的应急措施。

5.3.2突发环境事件报告方式与内容

（1）厂内报告方式

在发生危险化学品事故后，由所在部位的当班负责人立即向大班长报告，大班长立即向车间主任报告，并及时通知设备环保科，同时启动突发性环境污染事故急救处置预案；各部门建立领导干部联系电话图表，予以公布。公司领导小组成员及各部门领导联系电话图表见附表。各级联系电话图表应定期进行修订，并公布。

（2）厂外报告方式

环境污染事故发生后，由信息处置组向主管环境保护部门报告根据事件的发展及处理情况，并及时报告污染事件的初报、续报及处理结果报告。

- 6应急响应与措施

- 6.1 事故的运行和管理

力帆实业（集团）股份有限公司摩托车生产基地员工实行严格的三级安全环保教育制度，每年度进行考核，并从班组、部门到公司，实行化学事故预防和应急救援三级管理网络，提高职工预防危险化学品事故，对事故早发现、早处理技能，充分提高职工的自救互救的能力。

公司确定的危险目标生产作业区、研发中心及储罐区内，属于禁火区域。危险目标定期维护检查制度化。一旦发生事故，现场人员迅速汇报应急中心指挥部，并及时投入抢险排除和初期应急处理，防治事故扩大和蔓延。

当发生泄漏扩散、火灾、爆炸等事故后，应急救援领导小组根据值班室收集到的事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，开展以下工作：

(1) 采取防范措施，并连续跟踪事态发展；

(2) 转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

(3) 针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

(4) 调集环境应急所需物资和设备，开展应急保障工作；

(5) 当专业救援队伍赶到现场后，现场指挥组织原现场人员配合其开展救援行动；

(6) 向应急救援指挥组报警，同时根据事件类别和事件严重程度分别向就近的救护、消防、公安等外部机构报警(发生易爆物料泄漏时不可在现场使用移动电话)。报警的主要内容有：事件发生的时间、地点、事件单位、事件原因、事件性质(如燃烧、爆炸、危化品泄漏等)、危害范围、事件简要经过、报告人、事件发生后已采取的应急处置措施、事件有关的其它情况等等。

- 6.2 事故的分级

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件(Ⅰ级)、重大环境事件(Ⅱ级)、较大环境事件(Ⅲ级)和一般环境事件(Ⅳ级)四级。结合力帆实业（集团）股份有限公司摩托车生产基地的实际情况和风险性分析，将力帆实业（集团）股份有限公司摩托车生产基地的突发环境事件分为三级，即重(特)大环境事件(Ⅰ级)、严重环境事件(Ⅱ级)、一般性环境事件(Ⅲ级)。

一般性环境事件(Ⅲ级)，指少量泄漏，对公司内部的生产安全和人员安全造成较小危害或威胁，不会造成人员伤亡，影响范围仅局限于车间内部。仅需使用车间应急设施，组织内部人员参与即可妥善处理的突发环境事件。

严重环境事件(Ⅱ级)，指大量泄漏，引起火灾，对公司内的生产安全和人员安全造成较大危害或威胁，可能影响邻近区域的生产安全和人员安全，可能造成3人以上、10人以下人员伤亡、财产损失，需在北碚区上级主管部门的统一组织下才能处置的突发性事件。

重(特)大环境事件(Ⅰ级)，指大量泄漏造成了环境污染、火灾、爆炸事故，对力帆集团内的生产安全和人员安全造成重大危害或威胁，影响区域波及公司外大面积区域，可能造成10人以上、30人以下伤亡、财产损失，需要重庆市主管部门统一组织、调度相关公共资源和力量进行应急联动处置的突发性事件。

- 6.3 分级响应程序

当发生泄漏扩散、火灾、爆炸等事故后，应急救援领导小组根据值班室收集到的事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，启动对应应急响应程序。

若为一般事故，只需启动Ⅲ级应急救援响应程序，由值班经理、现场值班的兼职消防人员以及工艺操作人员组成Ⅲ级应急队伍，开展抢险救援行动。同时向北碚区主管部门通报，一旦超出企业应急处置能力时，及时请求支援。事故得到控制则进行善后处理，并总结经验教训，追究相关责任；事故未得到有效控制，进一步发展则启动Ⅱ级应急响应程序。

若事故规模较大、危害较严重，应启动Ⅱ级应急救援响应程序，领导小组应迅速到现场指挥应急救援工作，同时向北碚区主管部门通报。由北碚区主管部门统一组织各抢险救援、医疗救护、警戒、通讯等专业队伍，全面投入应急救援行动中。各有关部门和单位密切配合、协同处置。事故得到控制则进行善后处理，并总结经验教训，追究相关责任，并到相关主管部门备案；事故未得到有效控制，进一步发展则启动Ⅰ级应急响应程序。

若事故规模特大、危害极严重，应启动Ⅰ级应急响应程序，应急救援领导部应迅速到现场指挥应急救援工作，同时向重庆市主管部门通报。市政府组织市安全生产应急救援指挥部或其他有关应急指挥机构组织、指挥、协调、调度全市应急力量和资源，统一实施应急处置，各有关部门和单位密切配合，协同处置。市安全生产应急救援指挥部办公室或市有关主管部门视情况及时向国务院安委办或国务院有关部门报告应急处置进展情况。事故得到妥善处置后，总结经验教训，并到相关主管部门备案。

- 6.4 抢险、救援及控制措施

6.4.1 人员疏散方案

听到公司疏散人员报警信号时，公司内的人员在负责人带领下迅速有序的离开危险区域，并到指定地点集合，从而避免人员伤亡，装置负责人在撤离前，利用最短时间，关闭该领域内可能会引起更大事故的电源和管道阀门等。事态严重时通知周边人员撤离。

(1) 事故现场人员的撤离

事故发生后当班负责人应将厂区人员有秩序的疏散到上风口的安全地带，疏散从最危险地段人员开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点，人员在安全地点集合，负责人负责清点人数，并向指挥部报告人员情况，发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所在位置，立即派人前往灾区寻找失踪人员，提供急救。

(2) 抢救人员在撤离前、撤离后的报告

负责抢险和救护的人员在接指挥部通知后，应立即带上防护和防护装备赶往现场，听候指令，听从指挥。由组长分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，组长必须向指挥部报告每批参加抢险或救护人员的数量和名单并登记。

抢修或救护组完成任务后，组长向指挥部报告任务执行情况以及抢险及救护人员安全状况，申请下达撤离命令，指挥部根据事故控制情况，做出撤离或继续抢险抢救的决定，组长若接到撤离命令后，带领抢险或抢救人员撤离事故点至安全地带，清点人数，向指挥部报告。

(3) 周边区域人员的疏散方式方法

当事故危及周边人员时，由指挥部人员向政府以及周边单位书面发送警报，事态严重紧急时，通过喇叭告知周边人员及时撤离，同时指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或请求援助。在发布消息时必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离过程中应采取一定的预防措施，撤离路线原则上按照拟定的路线，撤离距离根据事态严重情况通知。撤离时公司应急小组负责指引周边群众有组织的撤离危险区域。

6.4.2 事故现场隔离区的划定、方法

为防止无关人员误入现场造成伤害，按危险区的设定，建立警戒区域，划定事故现场隔离区范围。

(1) 警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。

(2) 除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区。

(3) 注意事故区风向，尤其是下风周围环境，对事故区厂外道路要实行临时的戒严措施。

(4) 戒严区域内严禁火种，迅速控制泄漏扩散区域方向可能产生明火的地点，控制室关严门窗，扑灭火种。限制车辆通行。

(5) 泄漏的危险物质可能扩散到厂区外的的，应尽快联络通知周边民众，说明情况，要求采取避险措施。

(6) 泄漏的危险物质可能扩散影响到更大区域，应尽快联系通知各政府职能单位，说明情况，请求协助处理。

6.4.3 事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

(1) 事故中心区域的道路疏导由应急疏散组负责，在警戒区的路口上设置“事故处理，禁止通行”字样的标识。并指定专人负责指明道路绕行方向。

(2) 事故波及区外道路由政府交通管理部门负责，禁止任何车辆和人员进入，并负责指明道路绕行方向。

6.4.4 抢险、救援

(1) 抢救原则：

发生伤亡事故，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽误、拖延；

救护人员进入危险区域必须两人以上分组进行；

救护人员必须在确保自己安全的前提下进行救护；

救护人员必须听从指挥，了解危险物质特性及现场情况，防护器具佩戴齐全；

迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确。

(2) 人员防护

一般泄漏的防护要求：

呼吸系统的防护：可能接触其蒸气时，必须佩带防毒面具或供气式头盔；

眼睛防护：戴化学安全防护镜；

防护服：穿工作服(防腐材料制作)；

手防护：戴橡皮手套；

参加救护、救援人员必须按规定着装，佩戴好个人防护器具，并注意风向，在昏暗地区救援时，应配备有照明灯具。

(3) 人员监护

参加救护、救援人员以互助监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护原则处理。在救援中因为不可预见因素而导致队员受伤的，其他救援人员发现时必须向指挥部报告，并作出是否支援的决定，若申请支援时，由指挥部下达预备救援队进入事故现场参加救援的命令，同时将受伤人员带离危险地区。

- 6.5 一源一案

力帆实业（集团）股份有限公司摩托车生产基地确定的危险区域有①发动机厂房，②摩托车厂房，③车架生产厂房，④检测中心，⑤摩托车研究中心，⑥汽车研究中心，⑦油化库，⑧危废品库房。

根据分析危险源的危险类型可知，力帆实业（集团）股份有限公司摩托车生产基地发生环境事故主要是火灾爆炸、液体危化品泄漏和压力容器发生爆炸。按照国家关于危化品生产使用单位突发环境事件应急预案的要求，重大危险源必须一源一案，并做好厂区风险源标识，防范措施卡片化，便于职工操作。

6.5.1发动机厂房汽油泄漏事故处理

(1) 风险分析

发动机厂房使用的汽油，极易发生燃烧爆炸，同时放出大量热。汽油属于易燃液体，一旦发生泄漏，易导致火灾、爆炸或渗透到地下，污染周围的空气、水体和土壤。

(2) 处置程序

①发动机厂房在生产过程极有可能发生火灾、爆炸事故。一旦发生火灾，当班人员立即通知当车间主任，车间主任立即将信息上报指挥部及当地相关主管部门，采取紧急措施。

②一旦发现车间内管道大量泄漏，迅速报警，并切断事故区外围的一切电源(泄漏区内的开关保持不变)以免产生火花。当班操作人员立即关闭与着火设备、贮罐相连的管道阀门。将着火设备、贮罐与其他系统隔离，并防向外散溢造成环境污染事故。

③派人封锁道路，严禁事故区四周车辆通行和接应消防车。配合当地消防队、环保部门、安监部门、卫生防疫部门采取救援工作。

④指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度，作出相应紧急决定，并命令各应急救援队伍立即开展救援活动。

⑤对于抢险过程中喷淋产生的消防水，含泡沫、酒精等，将其引进事故池。

⑥一旦紧急处置失败，事态失控，大量汽油泄漏污染空气，会引起在场人员中毒及混合气体爆炸，应立即组织事故现场、公司员工紧急疏散。

6.5.2摩托车厂房汽油泄漏事故处理

(1) 风险分析

摩托车厂房使用的汽油，极易发生燃烧爆炸，同时放出大量热。汽油属于易燃液体，一旦发生泄漏，易导致火灾、爆炸或渗透到地下，污染周围的空气、水体和土壤。

(2) 处置程序

①摩托车厂房在生产过程极有可能发生火灾、爆炸事故。一旦发生火灾，当班人员立即通知当车间主任，车间主任立即将信息上报指挥部及当地相关主管部门，采取紧急措施。

②一旦发现车间内管道大量泄漏，迅速报警，并切断事故区外围的一切电源(泄漏区内的开关保持不变)以免产生火花。当班操作人员立即关闭与着火设备、贮罐相连的管道阀门。将着火设备、贮罐与其他系统隔离，并防向外散溢造成环境污染事故。

③派人封锁道路，严禁事故区四周车辆通行和接应消防车。配合当地消防队、环保部门、安监部门、卫生防疫部门采取救援工作。

④指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度，作出相应紧急决定，并命令各应急救援队伍立即开展救援活动。

⑤对于抢险过程中喷淋产生的消防水，含泡沫、酒精等，将其引进事故池。

⑥一旦紧急处置失败，事态失控，大量汽油泄漏污染空气，会引起在场人员中毒及混合气体爆炸，应立即组织事故现场、公司员工紧急疏散。

6.5.3车架生产厂房脱脂剂、表调剂、磷化剂泄漏事故处理

(1) 风险分析

车架生产厂房使用的脱脂剂、表调剂、磷化剂等，一旦发生泄漏，容易导致火灾事故，含有其成分的渗透到地下，污染周围的空气、水体和土壤。

(2) 处置程序

车架生产厂房在生产过程中也有可能发生火灾事故。一旦发生火灾，当班人员立即通知当班值班长，当班值班长立即将信息上报指挥部，指挥部接到报告后，指挥部视情况启动相应应急预案。

②当班人员发现情况后，当班人员立即停止一切作业，关闭有关设备的电源和阀门，迅速封闭各装卸口。迅速用干粉等灭火器喷射封口。

③派人封锁道路，严禁事故区四周车辆通行和接应消防车。配合当地消防队、环保部门、安监部门、卫生防疫部门采取救援工作。

④指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度，作出相应紧急决定，并命令各应急救援队伍立即开展救援活动。

⑤对于抢险过程中喷淋产生的消防水，会经车间地上的排水沟进入污水管道，由指挥人员视水量情况和废水站情况，确定是否将其引进应急池或废水处理站。

⑥一旦紧急处置失败，事态失控，大量危险化学品泄漏污染空气，会引起在场人员中毒及混合气体爆炸，应立即组织事故现场、公司员工紧急疏散。

6.5.4检测中心汽油泄漏事故处理

(1) 风险分析

检测中心使用的汽油，为桶装储存，一旦油桶破裂损坏或由于操作失误发生泄漏，极易发生燃烧爆炸，同时放出大量热。汽油属于易燃液体，一旦发生泄漏，易导致火灾、爆炸或渗透到地下，污染周围的空气、水体和土壤。

(2) 处置程序

①检测中心在生产过程极有可能发生火灾、爆炸事故。一旦发生火灾，当班人员立即通知当中心主任，中心主任立即将信息上报指挥部及当地相关主管部门，采取紧急措施。

②一旦发现检测中心内油桶大量泄漏，迅速报警，并切断事故区外围的一切电源(泄漏区内的开关保持不变)以免产生火花。当班操作人员立即关闭与着火设备、油桶相连的管道阀门。将着火设备、油桶与其他系统隔离，并防向外散溢造成环境污染事故。

③派人封锁道路，严禁事故区四周车辆通行和接应消防车。配合当地消防队、环保部门、安监部门、卫生防疫部门采取救援工作。

④指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度，作出相应紧急决定，并命令各应急救援队伍立即开展救援活动。

⑤对于抢险过程中喷淋产生的消防水，含泡沫、酒精等，将其引进事故池。

⑥一旦紧急处置失败，事态失控，大量汽油泄漏污染空气，会引起在场人员中毒及混合气体爆炸，应立即组织事故现场、公司员工紧急疏散。

6.5.5摩托车研究中心汽油泄漏事故处理

(1) 风险分析

摩托车研究中心使用的汽油，为桶装储存，一旦油桶破裂损坏或由于操作失误发生泄漏，极易发生燃烧爆炸，同时放出大量热。汽油属于易燃液体，一旦发生泄漏，易导致火灾、爆炸或渗透到地下，污染周围的空气、水体和土壤。

(2) 处置程序

①摩托车研究中心在生产过程极有可能发生火灾、爆炸事故。一旦发生火灾，当班人员立即通知当中心主任，中心主任立即将信息上报指挥部及当地相关主管部门，采取紧急措施。

②一旦发现研究中心内油桶大量泄漏，迅速报警，并切断事故区外围的一切电源(泄漏区内的开关保持不变)以免产生火花。当班操作人员立即关闭与着火设备、油桶相连的管道阀门。将着火设备、油桶与其他系统隔离，并防向外散溢造成环境污染事故。

③派人封锁道路，严禁事故区四周车辆通行和接应消防车。配合当地消防队、环保部门、安监部门、卫生防疫部门采取救援工作。

④指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度，作出相应紧急决定，并命令各应急救援队伍立即开展救援活动。

⑤对于抢险过程中喷淋产生的消防水，含泡沫、酒精等，将其引进事故池。

⑥一旦紧急处置失败，事态失控，大量汽油泄漏污染空气，会引起在场人员中毒及混合气体爆炸，应立即组织事故现场、公司员工紧急疏散。

6.5.6摩托车研究中心危险化学品泄漏事故处理

(1) 风险分析

摩托车研究中心在生产过程中使用的盐酸、硫酸、过氧化氢、过氧化钠、高氯酸钾等危险化学品，为瓶装储存，储量很小。一旦储瓶破裂损坏或由于操作失误发生泄漏，有可能对操作人员身体造成一定伤害，或引起火灾。由于地面做了防渗漏措施，所以不会渗透到地下，污染周围的水体和土壤。

(2) 处置程序

①一旦发生泄漏，立即疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。

②建议应急处理人员戴好手套，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，用清水对泄露区域进行稀释冲洗，冲洗废水排入污废水管道进入出水处理站。

④事故处理结束后，泄漏的危险化学品进行回收处理，不能回收处理部分排入事故池。

6.5.7汽车研究中心汽油泄漏事故处理

(1) 风险分析

汽车研究中心使用的汽油，为桶装储存，一旦油桶破裂损坏或由于操作失误发生泄漏，极易发生燃烧爆炸，同时放出大量热。汽油属于易燃液体，一旦发生泄漏，易导致火灾、爆炸或渗透到地下，污染周围的空气、水体和土壤。

(2) 处置程序

①汽车研究中心在生产过程极有可能发生火灾、爆炸事故。一旦发生火灾，当班人员立即通知当中心主任，中心主任立即将信息上报指挥部及当地相关主管部门，采取紧急措施。

②一旦发现研究中心内油桶大量泄漏，迅速报警，并切断事故区外围的一切电源(泄漏区内的开关保持不变)以免产生火花。当班操作人员立即关闭与着火设备、油桶相连的管道阀门。将着火设备、油桶与其他系统隔离，并防向外散溢造成环境污染事故。

③派人封锁道路，严禁事故区四周车辆通行和接应消防车。配合当地消防队、环保部门、安监部门、卫生防疫部门采取救援工作。

④指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度，作出相应紧急决定，并命令各应急救援队伍立即开展救援活动。

⑤对于抢险过程中喷淋产生的消防水，含泡沫、酒精等，将其引进事故池。

⑥一旦紧急处置失败，事态失控，大量汽油泄漏污染空气，会引起在场人员中毒及混合气体爆炸，应立即组织事故现场、公司员工紧急疏散。

6.5.8汽车研究中心危险化学品泄漏事故处理

(1) 风险分析

汽车车研究中心在生产过程中使用的盐酸、硫酸、过氧化氢、过氧化钠、高氯酸钾等危险化学品，为瓶装储存，储量很小。一旦储瓶破裂损坏或由于操作失误发生泄漏，有可能对操作人员身体造成一定伤害，或引起火灾。由于地面做了防渗漏措施，所以不会渗透到地下，污染周围的水体和土壤。

(2) 处置程序

①一旦发生泄漏，立即疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。

②建议应急处理人员戴好手套，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，用清水对泄露区域进行稀释冲洗，冲洗废水排入污废水管道进入出水处理站。

④事故处理结束后，泄漏的危险化学品进行回收处理，不能回收处理部分排入事故池。

6.5.9油化库汽油泄漏事故处理

(1) 风险分析

油化库储存的汽油，供应整个基地的汽油使用，部分储存在地下储罐中，部分储存在库房的油桶中。汽油极易发生燃烧爆炸，同时放出大量热。汽油属于易燃液体，一旦发生泄漏，易导致火灾、爆炸或渗透到地下，污染周围的空气、水体和土壤。

(2) 处置程序

①油化库在生产过程极有可能发生火灾、爆炸事故。一旦发生火灾，当班人员立即通知油化库值班负责人，值班负责人立即将信息上报指挥部及当地相关主管部门，采取紧急措施。

②一旦发现汽油大量泄漏，迅速报警，并切断事故区外围的一切电源(泄漏区内的开关保持不变)以免产生火花。当班操作人员立即关闭与着火设备、油桶相连的管道阀门。将着火设备、油罐、油桶与其他系统隔离，并防向外散溢造成环境污染事故。

③派人封锁道路，严禁事故区四周车辆通行和接应消防车。配合当地消防队、环保部门、安监部门、卫生防疫部门采取救援工作。

④指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度，作出相应紧急决定，并命令各应急救援队伍立即开展救援活动。

⑤对于抢险过程中喷淋产生的消防水，含泡沫、酒精等，将其引进事故池。

⑥一旦紧急处置失败，事态失控，大量汽油泄漏污染空气，会引起在场人员中毒及混合气体爆炸，应立即组织事故现场、公司员工紧急疏散。

6.5.10 处置流程

当发生危险化学品泄漏、火灾或环境污染等危险事故时，其处置流程见图6.5-1。

图6.5-1 泄漏事故应急处置流程

- 7应急监测

- 7.1 应急监测

发生风险事故的情况时，在泄漏物进入外部环境后，立即启动应急响应工作流程，即一方面立即组织实施应急程序，另一方面根据险情发展态势及时上报险情，请求上级环保部门提供技术援助支持。

地表水、大气等环境监测任务由上级环保部门负责，企业提供协助，直到污染事故处理完毕，污染警报消除。

# 7.2应急监测详细方案

本公司化验室第一时间对突发性环境污染事件进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。根据监测结果，综合分析突发性环境污染事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事件应急决策的依据，同时，应立即联系北碚区生态环境监测部门，根据实际情况，迅速确定污染物监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作。

本公司监测点位、监测频率、监测项目和监测方法详见下表。

表7-1主要环境风险事故监测方案

| 类别 | 监测点 | 监测频率 | 监测项目 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | 泄漏点周围敏感点布设，泄漏区域的最近厂界或上风向对照点、事故装置下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点。 | 事故初期，釆样1次/30min;随后根据空气中有害 物浓度降低监测频率，按1h、2h等釆样。 | 非甲烷总烃、氮氧化物、一氧化碳、CO2、SO2 | 按照前国家环保总局颁发的《空气和废气监测方法》 1990版和《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)的有关规定及要求执行。 |
| 水 环 境 | 厂区污水处理设施排口；离事故装置区最近管网阴井、出现超标的雨水排放口或污水处理装置的尾水排放口。 | 釆样1次/30min；1h向指挥部报数据1次。 | pH、COD、NH3-H、石油类 | 按照现行环境监测方法进行。 |
| 土壤 | 在正常生产过程中，将根据日常监测数据，及时对废水、废气排放等状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。事故后期应对污染的土壤、生物进行环境影响评估 |  |  |  |

发生污染事故性排放时，应及时组织对相关排放点进行监测和跟踪。若发生事故，应根据事故波及范围确定监测方案，监测人员应在有必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场釆样。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排。

- 8应急终止

- 8.1应急终止条件

符合下列条件，可终止应急行动：

①污染事故得到完全控制，污染危险已经消除；

②污染物的泄漏或释放，经监测符合相关规定；

③事故所造成的危害已被彻底消除，无继发可能；

④现场各专业抢险队伍对事故相关险情已处置完毕，应急行动已无继续的必要；

⑤采取了必要的防护措施以保护员工免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

- 8.2应急终止的程序

①现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

②现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

③应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作

- 8.3应急终止后的行动

①通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除；

②对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

③整理事件情况进行上报。

④调查事件原因、损失调查与责任认定。

⑤对应急过程进行评价。

⑥编制事件应急救援工作总结报告。

⑦针对应急过程中暴露的问题对突发环境事件应急预案进行修订。

⑧维护、保养应急仪器设备。

- 9后期处置

- 9.1 事故现场的保护措施

当事故发生后，企业应派专人迅速封闭现场各个道路口，发生爆炸类事故时，沿爆炸的残局半径封锁，其他类事故沿事故发生现场和污染区域封锁。企业迅速成立事故调查小组，对现场进行采取摄像、拍片等取证分析，开展事故调查。禁止其他无关人员进入，确保事故调查工作的顺利开展。

- 9.2 事故现场洗消工作的负责人和专业队伍

洗消工作由公司应急救援指挥部或者应急指挥中心负责组织，由公司的应急救援人员和参加过训练(培训)的指定义务人员参加。

- 9.3 保险

突发环境事故发生后，公司相关负责人按有关规定及时报告单位资产财务部、人力资源部和保险公司等，启动保险理赔程序。

- 9.4 经验教训总结及改进建议

善后处置工作结束后，企业各部门需进行总结，主要包括：对事故的评估是否正确；应急救援决策是否正确；应急救援资源调配使用是否合理；应急救援行动是否协调；通信是否畅通；应急救援效果；评估本预案的不适之处，提出修订建议。

- 9.5 善后处置

地方各级人民政府做好受灾人员的安置工作，邀请环保局领导和有关专家对受灾范围进行科学评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

- 10宣传、培训与演练

- 10.1培训

（1）新员工进场时公司组织系统的培训；

（2）各基层单位定期开展现场应急预案培训；

（3）安全环保组定期组织应急救援人员、监测人员、运输司机进行应急专业培训；

（4）对培训内容、方式进行记录、考核。

- 10.2演练

企业每年至少组织一次预案演练，演练内容包括泄漏的发生，火灾，应急救援系统的启动，第一时间的处理，各专业救援组如何联系和赶赴现场，现场的抢救和维护，受伤救护，对外联系，与专业消防部门配合等情景。

- 11奖励与责任追究

- 11.1奖励

在突发环境事件中，有下列事件之一的单位和个人，依据有关规定给予奖励。

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

（3）对事件应急准备与相应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

- 11.2责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列事迹之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；其中，国家公务员和国家行政机关任命的其他人员，分别由任免机关或者监察机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按照规定报告、通报突发事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急相应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

（7）散步谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他环境事件应急工作造成损害的。

- 12应急保障

- 12.1资金保障

企业应做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备。主要由环境应急工作领导小组负责组织储备。应急经费按《财政应急保障预案》规定纳入每年的企业预算，装备量应严格按《财政应急保障预案》比例执行，确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需。（包括物资以及受灾人员的妥善安置等）。

- 12.2应急物资装备保障

本公司事故救援依托重庆市北碚区蔡家医院，医院内配备有120救护车，救护车内配置氧气瓶、便携式内、外科急救箱、便携式心电监护除颤仪、呼吸机、可折叠式推床以及外壳肢具、夹板和急救药品等。动力部备有氧气袋、洗眼器等医疗物资。

企业现有应急装备与应急物资见表122.1。

表12.2-1   企业现有应急装备与应急物资

| 序号 | 名称 | 地点 | 数量 | 负责人 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防三轮车 | 微型消防站 | 1辆 | 何江 | 定期检查 |
| 2 | 灭火防护服 | 微型消防站 | 3套 | 何江 | 定期检查 |
| 3 | 消防水带 | 微型消防站 | 6套 | 何江 | 定期检查 |
| 4 | 消防水枪 | 微型消防站 | 2个 | 何江 | 定期检查 |
| 5 | 消防水桶 | 微型消防站 | 2个 | 何江 | 定期检查 |
| 6 | 橡胶绝缘手套 | 微型消防站 | 2双 | 何江 | 定期检查 |
| 7 | 地下消防栓板手 | 微型消防站 | 2个 | 何江 | 定期检查 |
| 8 | 消防安全新绳 | 微型消防站 | 4根 | 何江 | 定期检查 |
| 9 | 橇棍 | 微型消防站 | 2根 | 何江 | 定期检查 |
| 10 | 消防手斧 | 微型消防站 | 5把 | 何江 | 定期检查 |
| 11 | 地上消防栓板手 | 微型消防站 | 5把 | 何江 | 定期检查 |
| 12 | 钢筋钳 | 微型消防站 | 2把 | 何江 | 定期检查 |
| 13 | 消防斧 | 微型消防站 | 2把 | 何江 | 定期检查 |
| 14 | 消防战训服 | 微型消防站 | 6套 | 何江 | 定期检查 |
| 15 | 头灯 | 微型消防站 | 4个 | 何江 | 定期检查 |
| 16 | 消防电话 | 微型消防站 | 2个 | 何江 | 定期检查 |
| 17 | 防火毯 | 微型消防站 | 4条 | 何江 | 定期检查 |
| 18 | 河沙 | 油库 | 20袋 | 杜世正 | 定期检查 |
| 19 | 隔油池 | 油库 | 1个1m3 | 杜世正 | 定期检查 |
| 20 | 4kg干粉灭火器 | 厂区 | 1678个 | 杜世正 | 定期检查 |
| 21 | 室内消火栓 | 办公室、实验室 | 313个 | 杜世正 | 定期检查 |
| 22 | 2kg二氧化炭 | 厂区 | 276个 | 杜世正 | 定期检查 |
| 23 | 35kg推车灭火器 | 厂区 | 42个 | 杜世正 | 定期检查 |
| 24 | 水带 | 厂区 | 320根 | 杜世正 | 定期检查 |
| 25 | 室外消火栓 | 厂区 | 19个 | 杜世正 | 定期检查 |
| 26 | 喷淋设施 | 办公室 | 3套 | 杜世正 | 定期检查 |
| 27 | 喷淋设施 | 车间、宿舍楼 | 4套 | 杜世正 | 定期检查 |
| 28 | 可燃气体报警探头 | 办公室 | 220个 | 杜世正 | 定期检查 |
| 29 | 可燃气体探头 | 车间、宿舍 | 150个 | 杜世正 | 定期检查 |
| 30 | 视频监控系统 | 厂保卫部 | 1套 | 杜世正 | 定期检查 |
| 31 | 围堰 | 固体废物暂存间 | 30m3 | 杜世正 | 定期检查 |
| 18 | 事故应急池 | 水处理点 | 容积220m3 | 杜世正 | 定期检查 |

- 12.3通信保障

内部应急通讯系统由行政部负责管理和联系维护，在事故发生期间，内外固定电话受损的情况下，可使用公司配备的无线防爆对讲机进行通信联络和指挥。

根据事故应急救援需要，由各相关部门配合组建成相应的救援专业队伍。

- 12.4应急指挥中心

主要由现场各应急救援小组组成，负责指挥事故期间生产工艺和事故的紧急处理。启动应急救援处理程序后，总指挥通过基地生产协调队发出救援命令和指挥其他各专业救援队伍，展开救援工作。

总指挥：杨波 13808363372

职责负责对现场所有人员的统一调动、协调，物资的分配，抢险和救援方案的确定以及实施。有权调用公司内任何物资、设施和人员。事后组织恢复生产，事故责任的调查、分析、总结应急处置工作经验教训。

副总指挥：张直洪 13908370680

职责负责协助总指挥工作，对各小组的工作进行监督。督促编制应急救援预案，定期开展应急救援预案的演习，保证预案的有效性。

现场各小组：

安全环保组：组长-付勇 13896101375 ，副组长-杜世正 13883838780

成员：李兴进、黄升品

职责组织安全环保部及基层责任单位编制、修订公司突发环境事件应急预案；负责组织对应急预案的适应性进行审核，切实提出修改意见，并联系外部审核，完善预案的可行性；必要时负责联系外部专家提供支持；评估事故经济损失，提出事故后恢复方案；组织相关部门的应急培训，每年组织一次应急预案演练

消防抢救及警戒疏散组：组长-刘会平 15223320122，副组长-童高明 13368362121，成员： 陈正明、罗德成

职责负责事故现场的紧急抢险工作。主要是受伤、中毒人员的抢险，其次为贵重品的转移。

抢险抢修组：组长-赵强 13036396882，副组长-周文博 15923369826，

成员：钟玉嫔王凤清

职责负责事故现场的紧急救援工作，及时组织护送受伤、中毒者到医疗中心救治，保护好现场，对事故发生过程作全面记录。

生产处置组:组长-裴路建13527360228，副组长-黄升品 15922921008

成员：何波

职责负责指挥事故状态下各生产装置的协调运行，指挥事故装置的开、停车及事故处理

信息处置组：组长-谭冲 13708315920，副组长-甘凌燕 15023792172

成员：王凤清

职责负责宣传报道事件抢险救援工作中的先进人物、先进事迹，激励干部员工积极做好抢险救援工作；在上级政府部门授权下，向事故区域通报事故情况及避险撤离方法；掌握事故伤亡信息，在总指挥授权下及时向政府主管部门、集团公司报告事故及处置情况。

后勤保障组：组长-孙立景 13983002117，副组长-钟玉嫔 13883839015

成员： 叶长春、唐天兵

职责负责提供资金、物资、人力保障以及抢险所需物资的调集供应。

善后处理组：组长-兰庭琴 13883959098，副组长-马季明 13983292700

成员： 杜世正、钟红、

职责负责作受伤人员、死难家属的安抚、慰问工作，稳定群众思想，妥善处理好善后事宜。

在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须应急指挥中心的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥部提供应急救援有关的基础资料。

- 12.5应急电源、照明

各班组级办公室管理值班均有一只强光手电筒，作为现场紧急撤离时照明用，当发生事故时，生产系统在突然断电时，所有岗位人员由当班班长负责使用应急照明灯进行应急处理并有序撤离。在事故的抢险和伤员救护过程中，由生产部根据情况，从其他生产系统供电，在确认安全的情况下，对事故单位的各个岗位选择性供电，保证应急和照明电源的使用。

- 12.6外部救援

（1）单位互助

与公司最邻近的单位为格雷斯中国公司重庆分公司，长期以来，同公司保持着良好的合作关系，两家相互依存，互利互惠。在事故时，该厂能够给予公司运输、人员、救治以及救援部分物资等方面的帮助。同时也能够依据救援需要，提供其他相应支持。

（2）请求政府协调应急救援力量

当事故扩大化需要外部力量救援时，从北碚区政府、重庆市政府等相关部门，可以发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

①公安部门

协助公司进行警戒，对相关通道进行警戒，维护现场秩序，进行交通管制，防止无关人员进入事故现场和污染区。

②消防部门

发生火灾事故时，进行灭火的救护。主要有北碚区公安消防支队。

③环保部门

提供事故时的实时监测和污染区污染处理协调工作。

④电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够即使准确发布事故的消息和发布有关命令。

⑤卫生部门

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

⑥工业园区管委会

协助企业协调相关政府部门和邻近企事业单位进行全力支持和救护。必要时可启动同兴工业园区紧急事故预案。

⑦安监部门

全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产条例》，认真组织辖区范围内生产经营单位安全生产工作的监督管理，组织安全生产检查，组织并督促安全隐患的及时整改。

⑧海事部门

负责应急计划的监督实施及水域污染监视，应急处理水污染事故；调查处理污染危害性物质的污染事故。

- 13预案的评审、发布、更新

力帆实业（集团）股份有限公司摩托车生产基地突发环境事件应急救援预案分为二个层次，第一层次为针对本摩托车生产基地的具体污染风险目标制定各类相应的现场应急预案，第二层次为公司制定的《企业环境污染事故应急救援预案》。

（1）第一层次应急预案由公司负责组织编制，必须针对本单位的原料、中间体、产品等危险化学品在生产、贮存、转运过程中存在的环境污染风险目标制定相应的应急预案。

（2）第二层次应急预案《企业环境污染事故应急救援预案》由设备环保科负责组织编制，公司环境保护委员会审核，董事长审批。

（3）公司污染事故应急预案及分厂的现场预案原则上每三年修订一次，但若在演练中存在重大偏差和缺陷，或存在较大的不适应情况，应及时对应急预案或事故处理中的不适宜进行修订。公司修订完善后的应急预案应及时发至相关部门。

（4）单位对本部门的各类应急预案，每年应组织一次培训演练，公司每年组织一次综合性（包括环保、安全、消防、医疗、抢险等方面）演练训练，对各应急救援队伍的实战能力进行检验，对预案的适用性进行验证，以提高和改进应急救援能力，

（5）环境污染事故应急处理和救援工作是一项重要艰巨的应急行动，各分厂及有关部门要高度重视，加强宣传教育，提高全员预防污染事故的意识，掌握有效的防范措施。使员工熟悉预案，明确任务要求及职责。

（6）对应急设施、设备、应急物资要经常进行清理、补充和更新，并按有关规定进行日常的检查、检测、维护和保养，使各类救援物资和器材要处于良好状态。

术语和定义

危险物质：指《危险化学品名录》、《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物质。

环境污染事故危险源：指可能导致环境污染事故的污染源，以及生产、储存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

环境污染事故：指由于违反环境保护法律法规的经济社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事故。

应急响应：指环境污染事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

应急救援：指环境污染事故发生时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度地降低损失的措施。

恢复：指在环境污染事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施和行动。

预案：指对可能发生的环境污染事故的类别、危害程度的预测，而制定的环境污染事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件。能及时有效的统筹指导环境污染事故应急救援行动。

应急演习：指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的活动。

- 14预案实施和生效时间

本预案于2020年9月  日发布，2020年9月  日实施。

- 15 附图、附件

附图1：企业地理位置图

附图2：企业周边5公里范围内环境风险受体分布图

附图3：厂区外环境关系图

附图4：厂区总平面布置图

附图5：厂区综合管网图

附图6：应急疏散图

附件1  内部应急救援人员电话

| 编制 | 类别 | 姓名 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥部 | 总指挥 | 杨波 | 61663204 | 13808363372 |
| 指挥部 | 副指挥长 | 张直洪 | 61663558 | 13908370680 |
| 安全环保组 | 组长 | 付勇 | 61663558 | 13896101375 |
|  | 副组长 | 杜世正 | 61663005 | 13883838780 |
| 消防抢救及警戒疏散组 | 组长 | 刘会平 | 61663138 | 15223320122 |
|  | 副组长 | 童高明 | 61663138 | 13368362121 |
| 抢险抢修组 | 组长 | 赵强 | 61663029 | 13036396882 |
|  | 副组长 | 周文博 | 61663029 | 15923369826 |
| 生产处置组 | 组长 | 裴路建 | 61663465 | 13527360228 |
|  | 副组长 | 黄升品 | 61663465 | 15922921008 |
| 信息处置组 | 组长 | 谭冲 | 61663349 | 13708315920 |
|  | 副组长 | 甘凌燕 | 61663030 | 15023792172 |
| 后勤保障组 | 组长 | 孙立景 | 61663410 | 13983002117 |
|  | 副组长 | 钟玉嫔 | 61663483 | 13883839015 |
| 善后处理组 | 组长 | 兰庭琴 | 61663349 | 13883959098 |
|  | 副组长 | 马季明 | 61663349 | 13983292700 |

附件2：外部救援单位联系电话

| 序号 | 名 称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 一、政府机构应急联系电话 |  |  |
| 1 | 重庆市应急管理局 | 67511625/67523419 |
| 2 | 重庆市北碚区应急管理局 | 023-68863763 |
| 3 | 重庆市生态环境局 | 023-89181997 |
| 4 | 重庆市生态环境监测中心 | 023-67876029 |
| 5 | 重庆市北碚区生态环境局值班电话 | 023-68863264 |
| 6 | 重庆市北碚区生态环境监测站 | 023-68866625 |
| 二、社会救援机构应急联系电话 |  |  |
| 1 | 重庆市应急管理局应急救援指挥中心 | 023-67611250 |
| 2 | 重庆市北碚区公安消防支队 | 023-68316173 |
| 3 | 重庆市疾病控制中心 | 023-62839652 |
| 4 | 重庆市北碚区蔡家医院急救电话 | 023-68277792 |
| 三、特殊电话号码 |  |  |
| 1 | 火警电话 | 119 |
| 2 | 急救电话 | 120 |
| 3 | 匪警电话 | 110 |
| 4 | 交通事故报警电话 | 122 |
| 5 | 环保举报热线 | 12369 |
| 四、周边部分企业单位 |  |  |
| 1 | 重庆永发科技有限公司 | 023－68265256 |
| 2 | 重庆峨克门窗幕墙工程有限公司 | 17784410036 |
| 3 | 重庆环池科技有限公司 | 023－86089798 |
| 五、管委会 |  |  |
| 1 | 重庆市蔡家组团(同兴工业园区)管委会 | 023－68305678 |

附件3突发事件报告单

| 报告单位 |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  | 收到时间 | 时 分 |  |
| 报告人姓名 |  | 电 话 |  |  |  | 报告地点 |  |  |
| 信息联系人 姓名 |  | 联系电话 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
|  |  | 传真电话 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 事件简要情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生地点 | 省（自治区） 县（市） 乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生单位 | （企业） （二级单位） （基层） |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件类型 □事故灾难 □公共卫生 □自然灾害 □社会安全 | 井喷失控事故 |  |  |  | 油气站库及炼化装置爆炸着火 |  |  |  |
|  | 危险化学品泄漏失控和中毒 |  |  |  | 长输管道事故 |  |  |  |
|  | 海洋石油开发事故 |  |  |  | 剧毒危险品运输事故 |  |  |  |
|  | 群体性事件 |  |  |  | 公共文化场所和文化活动突发事件 |  |  |  |
|  | 涉外突发事件 |  |  |  | 涉外防恐 |  |  |  |
|  | 防恐 |  |  |  | 火工品被盗丢失事件 |  |  |  |
|  | 网络与信息安全事故 |  |  |  | 重大自然灾害突发事件 |  |  |  |
|  | 重大公共卫生事件 |  |  |  | 突发环境事件 |  |  |  |
| 事故经过 简要描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前人员 伤亡情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前环境 污染情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 目前造成 周边影响 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场负责人 姓 名 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 企业应急 人员情况 | 应急职务 | 姓 名 |  | 联系电话 |  | 移动电话 |
|  | 总指挥 |  |  |  |  |  |
|  | 信息联络 |  |  |  |  |  |
|  | 现场指挥 |  |  |  |  |  |
| 事件初步 原因描述 |  |  |  |  |  |  |
| 已经实施或正在采取的控制措施 |  |  |  |  |  |  |
| 事件潜在后果以及可能对周边造成的影响 |  |  |  |  |  |  |
| 现场气象、海况及主要自然天气情况 |  |  |  |  |  |  |
| 信息报送情况 | □本企业领导： □本企业有关部门： □上级部门： □政府部门： |  |  |  |  |  |
| 此报告信息 接收人 |  |  | 接受时间 |  | 时 分 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：此报告单可以作为快报。

附件4  应急预案启动令（格式）

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： （包括信息来源、事件现状、宣布事项） |  |  |  |
| 受令单位： 受令人： 时间： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

附件5应急状态终止令（格式）

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： （宣布事件应急救援工作基本结束，现场基本恢复，现场指挥部（小组）撤销，相关部门认真做好善后恢复工作。） |  |  |  |
| 受令单位： 受令人： 时间： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

附件6  应急预案变更记录表

变更原因、依据、时间：

变更内容（可附页）：

申报单位：

相关方获知情况：